Сатып алынатын тауардың техникалық  қызметтер

1)  Қызмет атауы: Автокөлік құралдарына GPS-трекерлерді сатып алу және орнату

2)  Қызмет орындау орны: Астана қ., Жеңіс даңғылы 62

3) Қызмет көрсету мерзімі: келісім-шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін

4)  Қызмет саны: 1 қызмет

1. Қызметтің атауы

10 автокөлік объектісін спутниктік мониторинг жүйесімен жабдықтау, сүйемелдеу және техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ көлік құралдарының орналасқан жерін нақты уақыт режимінде бақылауды қамтамасыз ету. 10 объектіге GPS/ГЛОНАСС-трекерлерін орнату көзделеді. GPS/ГЛОНАСС-трекерлері орнатылатын объектілердің саны нақты көлік құралының жиынтықталуына байланысты бір-бірімен сәйкес келуі мүмкін.

2. Жүйенің негізгі функциялары

Спутниктік мониторинг жүйесі келесі функцияларды қамтамасыз етуі тиіс:

- Көлік құралдарының орналасқан жерін нақты уақыт режимінде бақылау.

- Қауіпсіз көлік жүргізуді бақылау.

- Белгіленген жылдамдық шегінен асып кетуді бақылау.

- GSM-сигналының бұғатталғаны туралы хабарлама беру.

- Қозғалтқыштың бос жүрісін бақылау.

- Жабдықтың негізгі қуат көзінен ажыратылғаны туралы хабарлама беру.

- Геозоналарды автоматты түрде анықтау және бақылау (Auto Geofence).

- Белгіленген геозоналарға баруды бақылау.

- Жол жүрудің басталуы және аяқталуы туралы хабарлама беру.

Көлік құралының орналасқан жері, маршруттары, жүріп өткен қашықтығы, жылдамдығы, техникалық жай-күйі және жанармай көрсеткіштері туралы деректерді беру.

3. Аппараттық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар (GPS/ГЛОНАСС-трекерлер)

Орнатылатын барлық құрылғылар келесі техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс:

- Спутниктік навигация: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS жүйелерін қолдауы және орналасқан жерді жоғары дәлдікпен анықтауды қамтамасыз етуі тиіс.

- Ұялы байланыс: жабдықтың қолданылатын модификациясына байланысты GSM/GPRS/3G/4G желілерін қолдауы және мониторинг серверіне деректерді беру мүмкіндігі болуы тиіс.

- Интерфейстер мен кірістер: кемінде 1 цифрлық кіріс, кемінде 1 аналогтық кіріс және сыртқы құрылғыларды қосуға арналған интерфейс болуы тиіс.

- Сыртқы қоректендіруді бақылау: көлік құралының борттық желісіне қосылуға арналған кірісі және негізгі қоректендіру көзінің ажыратылғанын анықтау мүмкіндігі болуы тиіс.

- Резервтік қоректендіру: негізгі қоректендіру ажыратылған жағдайда деректерді беруді қамтамасыз ететін кіріктірілген резервтік аккумуляторы болуы тиіс.

- Энергонезависимді жады: GSM байланысы болмаған жағдайда деректерді жинақтап, сақтауға және байланыс қалпына келтірілгеннен кейін жинақталған ақпаратты беруге арналған кіріктірілген жады болуы тиіс.

- Көлік құралының жай-күйін анықтау: тұтандыру жүйесіне және көлік құралының басқа да қажетті сигналдық тізбектеріне қосылу мүмкіндігі болуы тиіс.

- Баптау және конфигурациялау: жабдықты қашықтан баптау және конфигурациялау мүмкіндігі болуы тиіс.

- Жұмыс кернеуінің диапазоны: көлік құралының 10–30 В DC кернеулі борттық желісіне қосылу мүмкіндігі болуы тиіс.

- Жұмыс температурасының диапазоны: жабдық −40 °C-тан +85 °C-қа дейінгі температура диапазонында тұрақты жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс.

- Корпустың қорғаныс деңгейі: жабдықтың қорғаныс дәрежесі көлік құралының ішінде пайдалануға және шаң мен ылғалдың әсерінен қорғауға мүмкіндік беруі тиіс.

- Монтаж: көлік құралына жабдықты жасырын немесе штаттық түрде орнатуға мүмкіндік беретін ықшам габариттер.

4. Мониторинг жүйесіне қойылатын талаптар

4.1. Интерфейс

Мониторинг жүйесі мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

- кроссплатформалық қолдауы бар жүйенің веб-нұсқасы;

- Android/iOS базасындағы құрылғыларға арналған мобильді қосымша;

- көлік құралдарының ағымдағы орналасқан жерін нақты уақыт режимінде көрсету;

- жабдықтың және оған қосылған датчиктердің жай-күйін көрсету.

4.2. Есептер функционалы

Жүйе келесі есептерді қалыптастыруды қамтамасыз етуі тиіс:

- жүріп өткен қашықтық пен жол жүру уақытын қоса алғанда, қозғалыс және тоқтау бойынша есеп;

- мекенжайлар мен қызығушылық нүктелерін көрсете отырып, геозоналарға бару бойынша есеп;

- жылдамдық режимі бойынша есеп;

- күрт тежеу және жылдам үдеу жағдайларын қоса алғанда, көлік жүргізу сапасы бойынша есеп;

- жанармай деңгейі мен шығыны бойынша есеп;

- жанармай құю күнін, уақытын, орнын және құйылған жанармай көлемін көрсете отырып, жанармай құю бойынша есеп;

- жанармайды ағызу күнін, уақытын, орнын және ағызылған жанармай көлемін көрсете отырып, жанармай ағызу бойынша есеп;

- таңдалған кезеңдегі жанармай деңгейінің өзгеру графигі.

5. Бағдарламалық жасақтаманы баптау

- Пайдаланушылардың есептік жазбаларын құру.

- Геозоналарды баптау.

- Қолжетімділік құқықтарын баптау.

- Есеп үлгілерін баптау.

- Жанармайды бақылау параметрлері мен хабарламаларды баптау.

- GPS/ГЛОНАСС-трекерлерінен және жанармай деңгейінің датчиктерінен (ЖДД) келіп түсетін деректерді көрсету және өңдеуді баптау.

- Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесімен деректер алмасуды баптау.

6. Оқыту

Тапсырыс берушінің жауапты тұлғаларына спутниктік мониторинг жүйесімен жұмыс істеу бойынша нұсқама жүргізу.

7. Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар

- Қызмет көрсетілетін объектілердің саны — 10.

- Жабдыққа берілетін кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай.

- Техникалық қолдау қызметінің болуы.

- Жабдықты орнату мерзімі — 20 күнтізбелік күннен аспауы тиіс.

- Шарттың қолданылу мерзімі ішінде мониторинг жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін және техникалық қолдауды қамтамасыз ету.

- Орнатылған жабдыққа диагностика жүргізу және ақауларды жою.

- Орнатылған GPS/ГЛОНАСС-трекерлеріне техникалық сүйемелдеу жүргізу.

- Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесімен интеграцияны техникалық сүйемелдеу.

- Мониторинг жүйесін пайдаланушыларға консультациялық қолдау көрсету.

- Ақаулар туындаған жағдайда жабдық пен жүйенің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруді қамтамасыз ету.

Техническая спецификация закупаемых услуги

- Наименование услуги: Приобретение и установка GPS-трекеров на автотранспортные средства

2)  Место оказания услуг: г. Астана, пр.Женис 62

- Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31 декабря 2026 года

- Количество: 1 услуга

1.Наименование услуги

Оснащение, сопровождение и обслуживание 10 объектов автотранспорта системой спутникового мониторинга с обеспечением контроля местоположения транспортных средств в режиме реального времени. 10 объектов — установка GPS/ГЛОНАСС-трекеров. Количество объектов, на которых устанавливаются GPS/ГЛОНАСС-трекеры, может пересекаться в зависимости от комплектации конкретного транспортного средства.

2. Основные функции системы

Система спутникового мониторинга должна обеспечивать следующие функции:

- Контроль местоположения транспортных средств в режиме реального времени.

- Контроль безопасного вождения.

- Контроль превышения установленной скорости.

- Оповещение о блокировке GSM-сигнала.

- Контроль холостого хода.

- Оповещение об отсоединении оборудования от основного питания.

- Автоматическое определение и контроль геозон (Auto Geofence).

- Контроль посещения заданных геозон.

- Оповещение о начале и завершении поездок.

Передача данных о местоположении, маршрутах, пробеге, скорости, состоянии транспортного средства и показаниях топлива.

3. Требования к аппаратному обеспечению (GPS/ГЛОНАСС-трекеры)

Все устанавливаемые устройства должны соответствовать следующим техническим требованиям:

- Спутниковая навигация: поддержка GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS с высокой точностью определения местоположения.

- Сотовая связь: поддержка GSM/GPRS/3G/4G-сетей в зависимости от используемой модификации оборудования, с возможностью передачи данных на сервер мониторинга.

- Интерфейсы и входы: наличие не менее 1 цифрового входа, не менее 1 аналогового входа и интерфейса для подключения внешних устройств.

- Контроль внешнего питания: наличие входа для подключения к бортовой сети транспортного средства и возможность определения факта отключения основного питания.

- Резервное питание: наличие встроенного резервного аккумулятора для обеспечения передачи данных при отключении основного питания.

- Энергонезависимая память: наличие встроенной памяти для накопления и хранения данных при отсутствии GSM-связи с последующей передачей накопленной информации после восстановления соединения.

- Определение состояния транспортного средства: возможность подключения к цепям зажигания и другим необходимым сигналам транспортного средства.

- Настройка и конфигурация: возможность удаленной настройки и конфигурирования оборудования.

- Рабочий диапазон напряжения: возможность подключения к бортовой сети транспортного средства с напряжением 10–30 В DC.

- Рабочий температурный диапазон: оборудование должно обеспечивать стабильную работу в температурном диапазоне не уже чем от −40 °C до +85 °C.

- Защита корпуса: степень защиты оборудования должна обеспечивать эксплуатацию внутри транспортного средства и защиту от воздействия пыли и влаги.

- Монтаж: компактные габариты, позволяющие осуществлять скрытую или штатную установку оборудования в транспортном средстве.

4. Требования к системе мониторинга

4.1. Интерфейс

Система мониторинга должна обеспечивать:

- веб-версию системы с поддержкой кроссплатформенности;

- мобильное приложение для устройств на базе Android/iOS;

- отображение текущего местоположения транспортных средств в режиме реального времени;

- отображение состояния оборудования и подключенных датчиков.

4.2. Функционал отчетов

Система должна обеспечивать формирование следующих отчетов:

- отчет по движению и стоянкам, включая пробег и время в пути;

- отчет по посещению геозон с указанием адресов и точек интереса;

- отчет по скоростному режиму;

- отчет по качеству вождения, включая резкие торможения и ускорения;

- отчет по уровню и расходу топлива;

- отчет по заправкам топлива с указанием даты, времени, места и объема заправки;

- отчет по сливам топлива с указанием даты, времени, места и объема слива;

график изменения уровня топлива за выбранный период.

5. Настройка программного обеспечения

- Создание учетных записей пользователей.

- Настройка геозон.

- Настройка прав доступа.

- Настройка шаблонов отчетов.

- Настройка параметров контроля топлива и уведомлений.

- Настройка отображения и обработки данных от GPS/ГЛОНАСС-трекеров и ДУТ.

- Настройка обмена данными с информационной системой Заказчика.

6. Обучение

Проведение инструктажа ответственных лиц Заказчика по работе с системой спутникового мониторинга.

7. Требования к обслуживанию

- Количество объектов на обслуживании — 10.

- Гарантия на оборудование — не менее 12 месяцев.

- Наличие службы технической поддержки.

- Срок установки оборудования — не более 20 календарных дней.

- Обеспечение работоспособности системы мониторинга и технической поддержки в течение срока действия договора.

- Проведение диагностики и устранение неисправностей установленного оборудования.

- Техническое сопровождение установленных GPS/ГЛОНАСС-трекеров .

- Техническое сопровождение интеграции с информационной системой Заказчика.

- Консультационная поддержка пользователей системы мониторинга.

- Обеспечение восстановления работоспособности оборудования и системы при возникновении неисправностей.