Техническая спецификация

Технического обслуживания системы видеонаблюдения

(наименование товаров, работ и услуг)

Заказчик: КГП на ПХВ « Областной центр психического здоровья»  УЗ  Область Абай г.Семей,ул.Дулатова,282

| №пп | Наименование закупаемых товаров,работ,услуг | Требуемая характеристика товаров,работ,услуг/дополнительная характеристика/особые условия | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технического обслуживания системы видеонаблюдения | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения включает: устранение неисправностей (текущий ремонт); замену неработоспособных видеокамер, приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов системы видеонаблюдения на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым; принятие мер и выдачу рекомендаций по устранению сбоев в работе системы видеонаблюдения; оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации системы видеонаблюдения объекта; плановый контроль работы аппаратуры осуществляется ежемесячно; более обширные работы по предотвращению и устранению неисправностей должны производиться ежеквартально; Ежемесячное обслуживание видеонаблюдения: Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видеосервера (видеорегистратора), мониторов и источников питания. Тестирование видеосервера (видеорегистратора) на работоспособность. Очистка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность; очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи; очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи; замер величины питающего напряжения всех компонентов системы видеонаблюдения. Очистка внутренней поверхности системного блока видеосервера (видеорегистратора) и рабочих станций пользователей; проверка функционирования системы видеонаблюдения на резервном питании. | услуга | 1 |

| Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- |
| Обязанности поставщика | Техническое обслуживание видеонаблюдения проводится в сроки, оговоренные с Заказчиком и согласно графику проведения работ, утвержденного Заказчиком, в строгом соответствии с требованиями нормативных документов. - В случае аварий время реагирования составляет 30 мин., а устранение неполадок производится за максимально короткое время. |
| Место оказания услуги | 071400 Область Абай, г. Семей, ул. Дулатова 282 |
| Срок оказания услуги | С момента подписания договора до 31 декабря 2026 года |

Исполнитель : Берлишев Ш.Х._____________________

Бейнебақылау жүйесіне техникалық сипаттама

(тауардың атауы,  жұмыс және қызмет)

Тапсырыс беруші: Абай облысының ДСБ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» ШЖҚ-дағы КМК , Семей қаласы, Дулатов к-сі, 282

| №рс | Сатып алынатын тауар, жұмыс, қызмет атауы | Тауарға, жұмыс, қызметке талап етілген сипаттама, қосымша сипаттама/ ерекше шарт. | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бейнебақылау жүйесіне техникалық сипаттама | Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету мыналар кіреді: ақаулықтарды жою (ағымдағы жөндеу); жұмыс істемейтін бейнекамераларды, құрылғыларды, блоктарды, тақшаларды, кабельдерді, сымдарды және бейнебақылау жүйесінің басқа компоненттерін бір типтегі немесе ауыстырылатындарға функционалды баламалы қызмет көрсететіндермен ауыстыру; бейнебақылау жүйесіндегі ақауларды жою бойынша шаралар қабылдау және ұсыныстар беру; объектінің бейнебақылау жүйесінің жұмысы бойынша кеңестік қызметтер көрсету; жабдықтың жұмысын жоспарлы бақылау ай сайын жүзеге асырылады; кеңейтілген профилактикалық және түзету жұмыстары тоқсан сайын жүргізілуі керек; Ай сайынғы бейнебақылауға қызмет көрсету: механикалық зақымданулардың, коррозияның болмауына, бекітпелердің беріктігіне және т.б. сыртқы тексеру. жүйенің құрамдас бөліктері: бейнекамералар, коммутациялық орталықтар, бейнесервер (бейнетіркегіш), мониторлар және қуат көздері. Бейне серверді (бейнетіркегішті) жұмысқа жарамдылығына тестілеу. Ресурс әзірлеген немесе жарамсыз болып қалған элементтерді тазалау, дәнекерлеу, ауыстыру немесе қалпына келтіру; линзалар мен бейнекамераларды шаң мен кірден тазарту; көше қаптамалары мен күмбездерін шаң мен кірден тазарту; бейнебақылау жүйесінің барлық компоненттерінің қоректендіру кернеуінің шамасын өлшеу. Бейнесервердің (бейнетіркегіштің) жүйелік блогының және пайдаланушылардың жұмыс станцияларының ішкі бетін тазалау; резервтік қоректендіруде бейнебақылау жүйесінің жұмыс істеуін тексеру. | Қызмет | 1 |

| Негізгі мәліметтерді және талаптардың тізімі | Сипаттама |
| --- | --- |
| Жеткізушінің міндеті | Бейнебақылау жүргізу Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде және Тапсырыс беруші бекіткен жұмыс кестесіне сәйкес, нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. - апаттар болған жағдайда, әрекет ету уақыты 30 минутты құрайды, ал ақаулықтарды жою қысқа мерзімде жүзеге асырылады. |
| Қызмет көрсету орны | 071400 Абай облысы, Семей қаласы, М. Дулатов к-сі, 282 |
| Қызметті көрсету мерзімі | Шартқа қол қойған күннен бастап 2026 жылдың 31-ші желтоқсанына дейін. |

Орындаушы :  Берлишев Ш.Х.                            _____________________