____ Шартқа

2 қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Жылу радиаторларына ағаш рейкалардан қорғаныш қаптамаларын дайындау және орнату жұмыстары

1. Жалпы мәліметтер және мақсаты

- Жұмыс атауы: Жылу радиаторларын жабатын сәндік-қорғаныш ағаш қаптамаларын (экрандарын) дайындау және монтаждау.

- Мақсаты: Бөлме интерьерін жақсарту, жылу радиаторларының эстетикалық көрінісін қамтамасыз ету және адамдарды (әсіресе балаларды) ыстық беттерге тиіп кетуден және жарақат алудан қорғау.

- Орындалу орны: Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Наурыз м/а 9А

- Көлемі: Радиаторлардың жалпы саны  - 38 дана (оның ішінде 10 секциялы -23 дана, 12 секциялы -2 дана, 15 секциялы – 13 дана)

2. Техникалық сипаттамалар және материалдарға қойылатын талаптар

Қорғаныш қаптамалары экологиялық таза, төзімді және жылыту маусымында деформацияланбайтын материалдардан жасалуы тиіс.

| Параметр / Элемент | Талап етілетін сипаттама |
| --- | --- |
| Материал түрі | Табиғи ағаш (емен, шамшат (бук), қарағай немесе сапалы ылғалға төзімді МДФ шпонымен) |
| Ылғалдылығы | Ағаштың ылғалдылығы 8-12% аспауы керек (кебу және жарылу қаупін алдын алу үшін) |
| Рейкалардың өлшемі | Ені: 20–40 мм, Қалыңдығы: 10–20 мм (нақты өлшемді Тапсырыс берушімен келісу) |
| Рейкалар арасындағы қашықтық | 15–25 мм (жылы ауа айналымы (конвекция) еркін жүруі үшін) |
| Конструкция түрі | Желілік, рейкалы, каркасты. Сыртынан бекіткіштер (шеге, бұрандалар) көрінбеуі тиіс. |
| Бетін өңдеу | Тегістелген, жаңқасы, шіргі, жарығы болмауы тиіс, оттан және шіруден қорғайтын құраммен (антисептик, антипирен) өңделген. |
| Қаптамасы | Иіссіз, улы емес, жылуға төзімді су негізіндегі лак немесе арнайы май (еріткішсіз). Түсі Тапсырыс берушімен келісіледі. |

3. Дайындау және орнатуға (монтаждауға) қойылатын талаптар

- Өлшем алу: Мердігер жұмысты бастамас бұрын әрбір радиатордың нақты өлшемдерін (ені, биіктігі, тереңдігі, құбырлардың шығу нүктелерін) өзі өлшеп алуға міндетті.

- Ауа айналымы: Қаптама жылу беру деңгейін төмендетпеуі керек. Ол үшін құрылымның астыңғы және үстіңгі жағында ауа кіріп-шығатын саңылаулар (немесе ашық кеңістік) қарастырылуы тиіс.

- Техникалық қолжетімділік (Қызмет көрсету мүмкіндігі): Радиаторларды жуу, жөндеу немесе реттеу клапандарына қол жеткізу үшін қаптамалар оңай шешілетін (алынатын) немесе ашылмалы (топсалы) болуы шарт.

- Қауіпсіздік: Барлық бұрыштары дөңгеленіп, мұқият тегістелуі керек ( үшкір бұрыштар мен қылқандар болмауы тиіс).

- Қаптаманы дайындау үшін қажетті ағаш рейкалар, бекіткіштер және басқа да шығыс материалдары жұмыстың жалпы құнына енгізілуі тиіс.

4. Жұмыстың сапасына және қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

- Жұмыс барысында қолданылатын барлық материалдардың қауіпсіздік және сәйкестік сертификаттары (экологиялық, өртке қарсы) болуы керек.

- Монтаждау жұмыстары бөлмедегі басқа мүліктерге (қабырға, еден, радиатор құбырлары) зақым келтірмей, ұқыпты жүргізілуі тиіс. Зақым келген жағдайда Мердігер өз есебінен қалпына келтіреді.

- Жұмыс аяқталғаннан кейін Мердігер құрылыс қоқыстарын өз күшімен шығарады.

5. Кепілдік және мерзімдер

- Орындау мерзімі: Келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап, Тапсырыс беруші келісім журналы арқылы тапсырыс берген күннен бастап 15  күнтізбелік күн.

- Кепілдік мерзімі: Жұмыс қабылданған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде ағаштың жарылуы, деформациялануы немесе бекіткіштердің босап кетуі анықталса, Мердігер ақауларды 3 жұмыс күні ішінде өз есебінен жоюға міндетті.

Приложения 2

к Договору ___

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На выполнение работ по изготовлению и установке защитно-декоративных экранов из деревянных реек для радиаторов отопления

1. Общие сведения и назначение

- Наименование работ: Изготовление и монтаж декоративно-защитных деревянных экранов (кожухов) для радиаторов отопления.

- Назначение: Эстетическое оформление интерьера помещений, скрытие радиаторов отопления, а также защита людей (особенно детей) от ожогов и травм при контакте с горячими поверхностями.

- Место выполнения работ: город. Кызылорда, пос. Тасбугет, мкр. Наурыз 9А

- Объем работ: Общее количество радиаторов – 38 штук (из них 10 секционный - 23 штук, 12 секционный - 2 штук, 15 секционный - 13 штук)

2. Технические характеристики и требования к материалам

Защитные экраны должны быть изготовлены из экологически чистых, долговечных материалов, устойчивых к деформации в условиях отопительного сезона.

| Параметр / Элемент конструкции | Требуемые характеристики |
| --- | --- |
| Тип материала | Натуральное дерево (дуб, бук, сосна) либо качественный влагостойкий МДФ, шпонированный натуральным деревом. |
| Влажность древесины | Влажность материала должна составлять 8–12% (для предотвращения усыхания, растрескивания и деформации). |
| Размер реек | Ширина: 20–40 мм, Толщина: 10–20 мм (точные параметры согласовываются с Заказчиком). |
| Расстояние между рейками | 15–25 мм (для обеспечения свободной циркуляции теплого воздуха — конвекции). |
| Тип конструкции | Линейная, реечная, на каркасной основе. Внешние элементы крепления (саморезы, гвозди) не должны быть видны на лицевой поверхности. |
| Обработка поверхности | Поверхность должна быть гладкой, без заноз, следов гниения или трещин, а также обработанной составами, обеспечивающими защиту от огня и гниения (антисептиками и антипиренами). |
| Покрытие | Термостойкий лак на водной основе или специальное масло без запаха и токсичных летучих веществ. Цвет согласовывается с Заказчиком. |

3. Требования к изготовлению и монтажу (установке)

- Замер: Перед началом производства Исполнитель обязан провести точные замеры каждого радиатора (ширина, высота, глубина, точки вывода труб) по месту установки.

- Циркуляция воздуха: Конструкция экрана не должна снижать теплоотдачу радиатора. Для этого в нижней и верхней частях конструкции зазоры должны обеспечивать беспрепятственный приток и отток воздуха.

- Доступ для обслуживания (Ремонтопригодность): Экран должен быть легкосъемным или иметь открывающуюся (распашную) конструкцию для обеспечения быстрого доступа к регулирующим клапанам, вентилям и для очистки радиатора.

- Безопасность: Все углы конструкции должны быть скруглены и тщательно зашлифованы (наличие острых углов, заусенцев и сколов не допускается).

- Деревянные рейки, крепежные элементы и прочие расходные материалы, необходимые для изготовления упаковки, должны быть включены в общую стоимость работ.

4. Требования к качеству и безопасности работ

- Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, экологической и пожарной безопасности.

- Монтажные работы должны производиться аккуратно, без повреждения имущества Заказчика (стен, напольного покрытия, труб отопления). В случае повреждения Исполнитель устраняет дефекты за свой счет.

- По окончании работ Исполнитель обязан вывезти строительный мусор своими силами и средствами.

5. Гарантия и сроки

- Срок выполнения работ: В течение 15 календарных дней с даты оформления заказа Заказчиком через журнал согласования, начиная с момента подписания договора.

- Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. В случае выявления деформации, растрескивания дерева или дефектов крепления в гарантийный период, Исполнитель обязуется устранить их за свой счет в течение 3 рабочих дней.