ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Шиномонтаж қызметтері

| Тапсырыс берушінің орналасқан жері | Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Марденов көшесі 101 |
| --- | --- |
| Қызмет атауы | Қызметтерді көрсету тапсырыс берушінің орналасқан жерінде жүзеге асырылуы керек, 70 (жетпыс) дөңгелек бірлігіне. Жұмыстардын мерзімі: 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін. Көлік құралдарына арналған Шиномонтаж қызметтері Бұлғын, Жак. Автокөліктен дөңгелектерді алу, жазғы автошиналарды қысқы шиптерге ауыстыру, теңгерімдеу және автокөлікке орнату. Шиналар бойынша монтаждау және бөлшектеу жұмыстары арнайы жабдықты, айлабұйымдар мен құралдарды пайдалана отырып орындалуы тиіс. Орнатылатын жиек алдын-ала теңестіріліп, радиалды және осьтік соққылар тексеріліп, жиектің ең төменгі нүктесінің орны белгіленуі керек. Шиналар монтаждау алдында борт кеңейткіштің немесе басқа құрылғылардың көмегімен сыртынан және ішінен тексеріледі. Бөгде заттарды шинадан (қоқыс, сұйықтық және т.б.) алып тастау керек. Шинаны жиекке орнатпас бұрын, шинаның бортын және жиектің отыратын жерін майлаумен өңдеу керек. Жиектердің беті таза, тот баспауы керек. Шинаның бүйірлері ауа берілгеннен кейін жиек сөрелеріне еркін қонған жағдайда, шинадан ауаны шығарып, оны бөлшектеу және шинаның бүйірлерінің бос отыруына себеп болған себепті жою қажет. Содан кейін шинаны жиекке қайта орнатыңыз, шинаға ауа жіберіңіз және борттардың тығыздығын тексеріңіз. Жоғарыда аталған елді мекендердің шегінен тыс жерде болған жағдайда өнім беруші өз қаражаты есебінен |

1. Маусымдық қайта аяқ киім: (көктем, күз) – 70 дөңгелек.

- Дөңгелекті алу және орнату

- Шиналарды жою

- Шиналарды орнату

- Теңдестіру

- Дискіні тазалау

- Подкачка

2. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету бойынша шиналар қызметтері:

- Подкачка

- Алу және орнату/Теңдестіру

- Түтіксіз шиналарды жөндеу

- Шинаны жіппен жөндеу

- Клапанды ауыстыру

- Золотникті ауыстыру

- Кортты жапсыру

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуги шиномонтажа

| Местонахаждения заказчика | Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, улица Марденова 101 |
| --- | --- |
| Наименование услуги | Оказание услуг должно производиться по местонахождению заказчика, на 70 (семьдесят) колес транспортных средств. Срок поставки работ: до 31 декабря 2026 года. Услуги шиномонтажа на транспортные средства Соболь, Жак. Снятие колес с автотранспорта, замена автошин летних на зимние шипованные, балансировка и установка на автотранспорт. Монтажные и демонтажные работы по шинам должны выполняться с применением специального оборудования, приспособлений и инструмента. Монтируемый обод предварительно должен быть подвергнут балансировке и проверке радиального и осевого биения с обозначением места наиболее низкой точки обода. Шины перед монтажом подвергаются осмотру снаружи и внутри с помощью борторасширителя или других приспособлений. Посторонние предметы должны быть удалены из шины (мусор, жидкости и др.). Перед монтажом шины на обод необходимо обработать борт шины и посадочное место обода смазкой. Поверхность ободьев должна быть чистой, без ржавчины. В случае неплотной посадки бортов шины на полки обода после подачи воздуха, необходимо выпустить воздух из шины, демонтировать ее и устранить причину, вызвавшую неплотную посадку бортов шины. После чего произвести повторный монтаж шины на обод, подать воздух в шину и проверить плотность посадки бортов. . |

- Сезонная переобувка: (весна, осень) – 70 колеса.

- Съем и установка колеса

- Демонтаж покрышки

- Монтаж покрышки

- Балансировка

- Чистка диска

- Подкачка

- Шиномонтажные услуги по обслуживанию ТС:

- Подкачка

- Съем и установка/Балансировка

- Ремонт бескамерных шин

- Ремонт покрышки жгутом

- Замена вентиля

- Замена золотника

- Проклейка корта