Приложение 2 к Договору

№ __________ от «___» __________ 2026 года

Техническая спецификация закупаемых услуг

на приобретение услуга по обучению и подготовке участника к Республиканскому чемпионату  «WorldSkills Kazakhstan – 2026»  по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» Мангистауского высшего политехнического колледжа имени Х. Узбекгалиева

| № | Наименование услуги | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Услуга по обучению и подготовке участника к Республиканскому чемпионату «WorldSkills Kazakhstan– 2026» по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» в соответствии с международными стандартами WorldSkills International; | - Общие сведения об услуге - Поставщик обязан разработать и реализовать двухнедельную (10 рабочих дней) очную практико- ориентированную программу подготовки для двух (2х) участников МВПК имени Х. Узбекгалиева. Обучение должно проводиться по стандартам WorldSkills International в рамках подготовки к республиканскому чемпионату «WorldSkills Kazakhstan - 2026» по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» на терреторий Поставщика. Программа в обязательном порядке включает практические модули по работе в программном обеспечении Mastercam. - 10-дневная программа проводится на терреторий Поставщика. - Цель обучения: Обучения и подготовка персонала по направлению «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» на республиканский чемпионат «WorldSkills Kazakhstan – 2026». 1.4 Результаты обучения В результате обучения обучающийся должен уметь: - подбирать и собирать режущий инструмент, загружать инструмент в инструментальный магазин, замерять инструмент в полуавтоматическом и ручном режиме; - устанавливать кулачки, заготовку и ее нулевые точки; - выполнять коррекцию режущего инструмента; - соблюдать качество обрабатываемых поверхностей, деталей контрольно-измерительными приборами и инструментами; - корректировать управляющие программы; - создавать управляющие программы посредством CAD/CAM-системы Mastercam и оболочки SinuTrain для SINUMERIK Operate; - управлять процессом обработки с пульта управления деталей средней сложности по 8-11 квалитетам. Обучаемый узнает: - технологию программирования при помощи программного обеспечения Siemens 840D с опцией (ShopTurn), а также CAD/CAM-системы Mastercam. - основные узлы и механизмы и технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ DMC 635, взаимодействие механизмов станков с программным управлением, правила их под наладки; - технологию механической обработки деталей, корректировку режимов резания по результатам работы станка, свойства обрабатываемых материалов; - наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных приспособлений; - устройство и правила пользования контрольно-измерительными инструментами и приборами; - назначение и правила применения режущего инструмента; - систему допусков и посадок; - квалитеты и параметры шероховатости; 1.5 Период оказания услуг: до 15 ноябрь 2026 года Количество обучающихся: 2 человек Целевая группа: Преподаватели специальных дисциплин, эксперты и конкурсанты WorldSkills Kazakhstan. Продолжительность: 1 группа с общей продолжительностью 10 дней. Форма обучения: очная (офлайн) практического формата; Продолжительность курса в день должна составлять не менее 8 часов 2. Программа обучения 2.1. 10-дневный график программы: 1-день. Безопасность при работе на металлорежущих станках с ЧПУ. Основные технические характеристики вертикального фрезерного центра DMC635. Основные элементы центра DMC635и их назначение - 2ч Подбор режущего инструмента согласно чертежу и его сборка - 4ч 2-день. Подбор режущего инструмента согласно чертежу и его сборка-2ч Измерение режущего инструмента в полуавтоматическом и ручном режиме-4ч Установка кулачков и заготовки. Установка нулевой точки заготовки-2ч 3 –день. Создание инструмента в библиотеке станка и загрузка в инструментальный магазин-4ч Построение в Mastercam каркасной геометрии детали согласно чертежу-2ч 4-день. Измерение режущего инструмента в автоматическом режиме - 6ч 5-день Установка заготовки и тиски.Установка нулевых точек заготовки- 6ч 6-день. Создание управляющих программ в ShopMill со стойки станка с ЧПУ-8ч 7-день. Построение в Mastercam каркасной геометрии и трехмерной модели детали согласно чертежу-8ч Построение в Mastercam каркасной геометрии и трехмерной модели детали согласно чертежу-6ч - день. Создание в Mastercam операций обработки и задание их параметров -2ч, Проверка в Mastercam программы в режиме верификации, постпроцессирование и вывод управляющей программы-2ч , Изготовление деталей на фрезерном станке DMC635 с контролем линейных размеров-4ч 9-день. Проверка в Mastercam программы в режиме верификации,постпроцессирование и вывод управляющей программы- 8ч 10-день. Изготовление деталей на вертикальном фрезерном центре DMC 635 с контролем линейных размеров-8ч Изготовление деталей на вертикальном фрезерном центре DMC 635 с контролем линейных размеров-8ч 2.2 Технические и качественные характеристики Услуг: Исполнитель обязан провести курс обучения и подготовки объемом не менее 72 академических часов с теоретическими и практическими занятия. 1. Курс обучения должен включать в себя следующие разделы: Введение в фрезерные работы на станках с ЧПУ и основы теоретическая, практическая часть MasterCAM: - форматы файлов и трансляторы; - виды геометрии (каркас, поверхность, тело); - мастер модель и Технологическая модель; - постпроцессор; - настройка языка интерфейса; - версии программы MasterCAM; - установка станков и постпроцессоров. Интерфейс: - сброс настроек интерфейса; - лента и основные панели инструментов; - строка состояния; - настройки отображения; - клавиши быстрого доступа. Основные настройки системы: - авто сохранение; - выбор системы единиц; - выбор редактора кода Пример создания обработки. Работа со слоями. Траектории. Планы. Построение контура: - обзор функций; - основные методы построения; - возможные проблемы; - трансформация. Построение поверхностей. Построение тел. Менеджер инструмента (выбор и редактирование). Выбор станка и настройка заготовки и кулачков. Возможности компенсации радиуса инструмента. Токарные операции: - точение торца; - торцевание; - черновое точение; - чистовое точение; - сверление; - обработка канавки; - отрезка; - резьба. Фрезерные операции: - контур; - сверление; - динамическое фрезерование; - торец; - карман; - паз. Операции с деталью: - переворот и перехват; - задняя бабка Задания для самостоятельного выполнения: - задание №1; - задание №2. Работа со станком: - вывод УП и перенос на станок; - отработка УП на станке. 3. Материально-техническое оснащение: Для эффективного освоения программы курса необходим следующий набор инструмента и оснастки: Режущий инструмент: осевой и радиальный инструментальные приводные блоки + фреза ᴓ6-12 и сверло ᴓ5-10. Комплект блоков и инструмент для черновой и чистовой обработки, а также для обработки наружной канавки и нарезания резьбы, сверло корпусное с твердосплавными пластинами и инструмент для внутренней обработки. Мерительный штангенциркуль, микрометры 0-25, 25-50, 50-75, набор нутромеров или настраиваемый двухточечный индикатор, набор концевых мер. Оснастка: комплект «сырых» кулачков. Заготовка: Д16Т, ᴓ60х100 (или больше, но соотносимо с оснасткой и габаритами рабочей зоны станка). Поставщик должен обеспечить участия тренера, имеющего сертификаты на международном и республиканском уровнях в области движения WorldSkills, имеющего стаж работы не менее 3 лет; Обеспечить обучающихся раздаточными материалами, программными обеспечениями и необходимыми оборудованиями во время обучения; Обеспечить обучающихся расходными материалами необходимыми во время обучения и подготовки; По окончании обучающимся должны быть выданы сертификаты о прохождении курса с идентификационными данными в электронном и бумажном варианте. Курс обучение и подготовка должен проходит оффлайн на территории Поставщика; |

Заместитель по  УПР                                                                                                                  Турегулова С.Ж.

«WorldSkills Kazakhstan- 2026» республикалық чемпионатына "CББ станоктарындағы фрезерлік жұмыстар" құзыреттілігі бойынша қатысушыларды оқыту және даярлау  бойынша сатып алынатын кызметтердің техникалық сипаттамасы

| № | Сатып алынатын қызметтердің атауы | Сатып алынатын қызметтердің техникалық сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | WorldSkills International халықаралық стандарттарына сәйкес, «CББ станоктарындағы фрезерлік жұмыстар» құзыреттілігі бойынша «WorldSkills Kazakhstan- 2026» республикалық чемпионатына қатысушыларды оқыту және даярлау қызметі; | 1. Қызмет туралы жалпы мәліметтер 1.1 Жеткізуші Х. Өзбекғалиев атындағы МЖПК-нің екі (2) қатысушысы үшін екі апталық (10 жұмыс күні) күндізгі форматындағы практикаға бағытталған даярлау бағдарламасын әзірлеуге және іске асыруға міндетті. Оқыту C осі және жетекші блоктары бар СТХ310 есо, DMG 635 есо әмбебап фрезерлік станоктарында «СББ станоктарындағы фрезерлік жұмыстар» құзыреттілігі бойынша «WorldSkills Kazakhstan – 2026» республикалық чемпионатына дайындық шеңберінде WorldSkills International стандарттарына сәйкес Жеткізушінің аумағында жүргізілуі тиіс. - 10 күндік бағдарлама Жеткізушінің аумағында өткізіледі. - Оқытудың мақсаты: «WorldSkills Kazakhstan – 2026» республикалық чемпионатына «СББ станоктарындағы фрезерлік жұмыстар» құзыреттілігі бойынша «СББ станоктарындағы фрезерлік жұмыстар» бағыты бойынша персоналды оқыту және дайындау. ### 1.4 Оқыту нәтижелері Оқыту нәтижесінде білім алушы мыналарды меңгеруі тиіс: -Кескіш құралдарды таңдау және жинақтау, құралды құрал-саймандық магазинге жүктеу, құралды жартылай автоматты және қол режимінде өлшеу; -Жұдырықшаларды ( кулачки), дайындаманы және оның нөлдік нүктелерін орнату; -Кескіш құралға коррекция (түзету) енгізу; -Бақылау-өлшеу аспаптары мен құралдары арқылы өңделетін беттер мен бөлшектердің сапасын қадағалау; -Басқарушы бағдарламаларға түзетулер енгізу; -Mastercam CAD/CAM-жүйесі және SINUMERIK Operate жүйесіне арналған SinuTrain қабықшасы арқылы басқарушы бағдарламаларды құру; -Басқару пульті арқылы 8–11 квалитет бойынша орташа күрделіліктегі бөлшектерді өңдеу процесін басқару. Білім алушы мыналарды білуі тиіс: -ShopTurn опциясы бар Siemens 840D бағдарламалық қамтамасыз етуі, сондай-ақ Mastercam CAD/CAM-жүйесі арқылы бағдарламалау технологиясын; - DMC 635 СББ (ЧПУ) фрезерлік станогының негізгі тораптарын, механизмдерін және техникалық сипаттамаларын, бағдарламалық басқарылатын станок механизмдерінің өзара әрекеттесуін, оларды баптау/реттеу ережелерін; -Бөлшектерді механикалық өңдеу технологиясын, станоктың жұмыс нәтижесі бойынша кесу режимдерін түзетуді, өңделетін материалдардың қасиеттерін; -Кең таралған әмбебап құрылғылардың атауын, арналған мақсатын және қолдану шарттарын; -Бақылау-өлшеу құралдары мен аспаптарының құрылысын және оларды пайдалану ережелерін; -Кескіш құралдың арналған мақсаты мен оны қолдану ережелерін; -Шектеулі ауытқулар мен отырғызулар жүйесін (система допусков и посадок); -Квалитеттер мен бұдырлық параметрлерін (шероховатость). 1.5. Қызмет көрсету мерзімі: 2026 жылғы 15 қарашаға дейін. Білім алушылар саны: 2 адам. Мақсатты топ: WorldSkills Kazakhstan қатысушылары. Уақыт ұзақтығы: Жалпы ұзақтығы 10 күн болатын 1 топ. Оқыту форматы: Күндізгі (офлайн) практикалық формат. Күндізгі курс ұзақтығы: Күніне кемінде 8 сағатты құрауы тиіс. 2. Оқыту бағдарламасы 2.1. Бағдарламаның 10 күндік кестесі: 1-күн: СББ бар металкескіш станоктарда жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік. DMC635 тік фрезерлік орталығының негізгі техникалық сипаттамалары. DMC635 орталығының негізгі элементтері және олардың қызметі – 2 сағат. Сызбаға сәйкес кесу құралын таңдау және оны жинақтау – 4 сағат. 2-күн:Сызбаға сәйкес кесу құралын таңдау және оны жинақтау – 2 сағат. Кесу құралын жартылай автоматты ж әне қолмен өлшеу –4 сағат. Жұдырықшаларды және дайындаманы орнату. Дайындаманың нөлдік нүктесін орнату – 2 сағат. 3-күн: Станок кітапханасында құралды құру және оны құралдар магазиніне жүктеу – 4 сағат. Mastercam бағдарламасында сызбаға сәйкес бөлшектің қаңқалық геометриясын құру – 2 сағат. 4-күн: Кесу құралын автоматты режимде өлшеу – 6 сағат. 5-күн: Дайындама мен қысқыштарды (тискілерді) орнату. Дайындаманың нөлдік нүктелерін орнату – 6 сағат . 6-күн: СББ станогының басқару пультінен (стойкасынан) ShopMill бағдарламасында басқару бағдарламаларын жасау – 8 сағат. 7-күн: Mastercam бағдарламасында сызбаға сәйкес бөлшектің қаңқалық геометриясын және үшөлшемді моделін құру – 8 сағат.Mastercam бағдарламасында сызбаға сәйкес бөлшектің қаңқалық геометриясын және үшөлшемді моделін құру – 6 сағат. 8-күн: Mastercam бағдарламасында өңдеу операцияларын құру және олардың параметрлерін орнату – 2 сағат. Mastercam бағдарламасында бағдарламаны верификация режимінде тексеру, постпроцессинг жүргізу және басқару бағдарламасын шығару – 2 сағат. DMC635 фрезерлік станогында бөлшектерді дайындау және сызықтық өлшемдерді бақылау – 4 сағат. 9-күн: Mastercam бағдарламасында бағдарламаны верификация режимінде тексеру, постпроцессін жүргізу және басқару бағдарламасын шығару – 8 сағат. 10-күн: DMC635 тік фрезерлік орталығында бөлшектерді дайындау және сызықтық өлшемдерді бақылау – 8 сағат. DMC635 тік фрезерлік орталығында бөлшектерді дайындау және сызықтық өлшемдерді бақылау – 8 сағат. 2.2. Қызметтердің техникалық және сапалық сипаттамалары Орындаушы теориялық және практикалық сабақтарды қамтитын, көлемі кемінде 72 академиялық сағаттан тұратын оқыту және даярлау курсын өткізуге міндетті. 1. Оқыту курсы мынадай бөлімдерді қамтуы тиіс: СББ (ЧПУ) станоктарындағы токарлық жұмыстарға кіріспе және MasterCAM теориялық, практикалық бөлігінің негіздері: -Файл форматтары мен трансляторлар; -Геометрия түрлері (қаңқа, бет, дене); -Мастер-модель және технологиялық модель; -Постпроцессор; -Интерфейс тілін баптау; -MasterCAM бағдарламасының нұсқалары; -Станоктарды және постпроцессорларды орнату. Интерфейс: -Интерфейс баптауларын нөлдеу (қайта түсіру); -Таспа және негізгі құралдар панельдері; -Күй жолағы (строка состояния); -Бейнелеу баптаулары; -Жылдам шақыру пернелері (горячие клавиши). Жүйенің негізгі баптаулары: -Автоматты түрде сақтау; -Өлшем бірліктер жүйесін таңдау; -Код редакторын таңдау. -Өңдеуді құру мысалы. -Қабаттармен жұмыс. -Траекториялар. -Пландар. Контурды тұрғызу: -Функцияларға шолу; -Тұрғызудың негізгі әдістері; -Ықтимал мәселелер; -Трансформация. -Беттерді тұрғызу. -Денелерді тұрғызу. -Құралдар менеджері (таңдау және редакциялау). -Станокты таңдау, дайындама мен жұдырықшаларды (кулачки) баптау. Құрал радиусын компенсациялау мүмкіндіктері. Токарлық операциялар: -Бетті (торец) өңдеу; -Беттеу (торцевание); -Қаралай өңдеп токарлау; -Тазалай өңдеп токарлау; -Бұрғылау; -Ойықты (канавка) өңдеу; -Кесіп алу (отрезка); -Бұранда кесу. Фрезерлік операциялар: -Контур; -Бұрғылау; -Динамикалық фрезерлеу; -Беттік өңдеу (торец); -Ойық (карман); -Паз. Бөлшекпен орындалатын операциялар: -Төңкеру және ұстап алу (переворот и перехват); -Артқы бабка. Өздік орындауға арналған тапсырмалар: -№1 тапсырма; -№2 тапсырма. Станокпен жұмыс жасау: -Басқарушы бағдарламаны (ББ) шығару және станокқа тасымалдау (көшіру); -Станокта басқарушы бағдарламаны (ББ) сынақтан өткізу (игерту). 3. Материалдық-техникалық жарақтандыру: Курс бағдарламасын тиімді игеру үшін келесі құралдар мен жабдықтар жиынтығы қажет: Кесу құралы: осьтік және радиалды аспаптық жетек блоктары ᴓ6-12 кескіш және ᴓ5-10 бұрғы. Блок жинағы және өрескел және әрлеу құралы, сондай-ақ сыртқы ойық пен жіпті өңдеуге арналған, карбидті тақтайшалары бар корпустық бұрғылау және ішкі өңдеуге арналған құрал. Өлшеу калибрі, 0-25, 25-50, 50-75 микрометрлері, нутромерлер жиынтығы немесе реттелетін екі нүктелі индикатор, соңғы шаралар жиынтығы. Жабдық: "шикі" жұдырықшалар жиынтығы. Дайындама: D16T, ᴓ60x100 (немесе одан да көп, бірақ жабдықпен және машинаның жұмыс аймағының өлшемдерімен байланысты). Қызмет көрсетуші WorldSkills қозғалысы саласында халықаралық және республикалық деңгейлерде сертификаттары бар, кемінде 3 жыл жұмыс өтілі бар жаттықтырушының қатысуын;білім алушыларды оқу кезінде қажетті үлестірме материалдармен;білім алушыларды оқу кезінде қажетті шығыс материалдарымен қамтамасыз етуге міндетті. Бітіргеннен кейін білім алушыларға электрондық нұсқада сәйкестендіру деректері бар курстан өткені туралы сертификаттар берілуі тиіс. |

Басшының ОӨЖ жөніндегі орынбасары                                                                                          С.Турегулова