Техническая спецификация

Услуги по техническому  обслуживанию и ремонту  мобильных кондиционеров

1.Предмет работ (услуг)

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту  мобильного кондиционера «Dantherm АС-М7 MK II» и «Dantherm АС-М5 W MK II»

2.Обоснование работ (услуг)

Техническое обслуживание и ремонт  мобильных кондиционеров.  Диагностика на предмет не исправностей, устранение данных не исправностей на территории Военного лазарета п. Сарыозек Кербулакский  район, Жетысуской область.

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживания и ремонт мобильных кондиционеров «Dantherm АС-М7 MK II» «Dantherm АС-М5 W MK II» | шт. |  |
|  | -осмотр корпуса кондиционера на наличие механических повреждений на нем и в его узлах -очистка корпуса и теплообменника, механическим и гидравлическим способами, очистка посредствам мойки высокого давления или компрессора; -качественная очистка теплообменника; -дезинфекция кондиционера; -очистка парогенератором при необходимости; -очистка воздушных фильтров и воздухозаборных решеток; -осмотр пульта управления кондиционера, перепрограммирование (если необходимо); -проверка исправности механических жалюзи; -контроль корректности работы лопастей вентилятора (их очистка при необходимости); -оценка работы системы прохождения фреона и проверка ее целостности; -дозаправка фреоном (если необходимо); -протяжка соединений клем; -контроль работы компрессора, проверка обмоток компрессора; -тестирование работы системы во всех доступных режимах; -контроль исправности индикации режимов; -краткие советы по правильной эксплуатации кондиционерного оборудования для пользователей; -выезд на объект (Военный лазарет п. Сарыозек Кербулакский район, Жетысуской область). |  |  |
| 2 | Перечень оборудования: кондиционер «Dantherm АС-М7 MK II» | шт. | 2 |
| 3 | кондиционер «Dantherm АС-М5 W MK II» | шт. | 2 |

3.Требование к качеству применяемых материалов и выполненных работ

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту мобильных кондиционеров в полном объеме, надлежащего качества. Качество применяемых материалов и запасных частей должно соответствовать требованиям  ГОСТов, указанных в перечне нормативных документов действующих на территории Республики Казахстан, иметь сертификат качества.

4. Срок предоставления гарантии не менее  24 месяцев, срок гарантии начинается с  даты подписания акта выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Поставщика, не позволяющие продолжить эксплуатацию мобильных кондиционеров, гарантийный срок продлевается. Устранение дефектов (транспортировка) осуществляется Поставщиком за свой счет.

Порядок приёмки работ

«Поставщик» за два дня до сдачи  мобильных кондиционеров, письменно уведомляет «Заказчика» о готовности. «Заказчик» организует приемную комиссию и определяет порядок приемки  мобильных кондиционеров. Во время приемки составляется Акт приемки  недоделок  (если таковые выявляются и с определением порядка их устранения). После устранения недоделок подписывается Акт являющийся основанием для окончательного расчета.

Срок оказание услуг

Сроки выполнение работ и услуг с даты подписания договора по 25 декабря 2026 года

«Поставщик» должен иметь лицензию на занятие деятельностью по выполнению ремонта и обслуживания   в сферах   обслуживания и ремонта  мобильных  кондиционеров, выдаваемой в соответствии с законодательством РК о лицензировании  на выполнение данных видов услуг и работ.