| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Лист; Наименование; Примечание. 2; Общие данные. 3; группа 1 Ботакан. 4; группа 2 Айголек. 5; группа 3 Байтерек. 6; группа 4 Балапан. 7; группа 5 Жулдызай. 8; группа 6 Балдаурен. 9; группа 7 Ак кобелек. 10; группа 8 Кулыншак. 11; группа 9 Гулдер. 12; группа 10 Еркетай. 13; группа 11 Куншуак. 14; группа 12 Акбота. 15; группа 13 Балбобек. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов Обозначение; Наименование; Примечание. Приказ Мин. образов. и науки РК от 22.01.2016 № 70; Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования. | Общие данные Данная часть проекта разработана для изготовления и монтаж кухонного гарнитура и соответствуют: Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» (Приказ Минздрава РК № ҚР ДСМ-59). Приказу МОН РК № 70 «Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного и среднего образования». ТР ТС 025/2012 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции». ГОСТ 26682-2016 «Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные размеры». Проектом приняты нижеследующие решения: 1. Тумба под мойку (со встроенной цельнотянутой раковиной из нержавеющей стали) 2. Тумбы с выдвижными ящиками для столовых приборов только для группы 13. 3. Верхний ряд (шкафы навесные): – Шкаф-сушилка для посуды (с поддоном для сбора влаги). – Закрытые навесные шкафы для хранения сухих продуктов / чайной посуды. – Сантехнический комплект: Смеситель с локтевым или бесконтактным управлением (в зависимости от внутреннего регламента ДОУ) и гибкая подводка. – Высота рабочей поверхности: строго 850 мм (согласно ГОСТ для удобства персонала и безопасности). – Тип конструкции: Модульная, встроенная или пристенная, с обязательным исключением сквозных зазоров между мебелью и стеной (для предотвращения скопления влаги и грязи). Безопасность: Отсутствие острых углов на торцах, торцовка всех видимых и скрытых краев кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Использование травмобезопасной ручной фурнитуры (без выступающих острых частей) либо интегрированных профилей. Общие указания 1. Перед изготовлением мебели Изготовителю необходимо провести контрольные обмеры 2. Поверхности мебели должны обладать высокой устойчивостью к воздействию влаги и дезинфицирующих средств (хлорактивные растворы, кварцевание помещений). Конструкция не должна препятствовать проведению влажной уборки пола под гарнитуром (рекомендуется установка на регулируемые ножки высотой 100–150 мм, закрытые съемным цоколем с водоотбойником). 3. В стоимость выполняемых работ (услуг) входят поставка кухонного гарнитура и его комплектующих, их транспортировка, разгрузка, занос в помещение, сборка и монтаж на объекте Заказчика "под ключ", предоставление всех сопутствующих расходных, крепежных и соединительных материалов, а также уборка места монтажа и полный вывоз строительного и прочего мусора с территории Заказчика. В процессе выполнения работ Поставщик обязуется обеспечить сохранность имущества Заказчика, не допуская повреждений помещения, и соблюдать требования безопасности для исключения угроз жизни и здоровью воспитанников дошкольной организации. |
| --- | --- |

| 131240008143/260094/00 ¦ ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Дата | Разработка дизайна кухонного гарнитура Общие данные ТОО Факториал НС | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб |  | 10.26 |  | РД | 2 |  |
| Пров | Омаров Ш | 10.26 |  |  |  |  |
| Н.контр | Бакатнюк Л | 10.26 |  |  |  |  |

|  | Спецификация кухонного гарнитура №; Наименование; Характеристика; Примечание. 1; Площадь кухни; 5,7. 2; Цвет мебели. 3; Материал; ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss). 4; Цвет материала; Белый (близкий к RAL 9003). 5; Кромка; ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса). 6; Мойка кухонная; Мойка для кухни накладная (или врезная), 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины; 3. 7; Петли мебельные; Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°. 8; Ручка для мебели; Ручка мебельная, травмобезопасная, без острых краев, металлическая, пристрелочный размер (межосевое расстояние) не менее 128 мм. |
| --- | --- |

| 131240008143/260094/00 ¦ ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Дата | Разработка дизайна кухонного гарнитура группа 1 Ботакан ТОО Факториал НС | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб |  | 10.26 |  | РД | 3 |  |
| Пров | Омаров Ш | 10.26 |  |  |  |  |
| Н.контр | Бакатнюк Л | 10.26 |  |  |  |  |

|  | Спецификация кухонного гарнитура №; Наименование; Характеристика; Примечание. 1; Площадь кухни; 5,7. 2; Цвет мебели. 3; Материал; ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss). 4; Цвет материала; Белый (близкий к RAL 9003). 5; Кромка; ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса). 6; Мойка кухонная; Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины; 3. 7; Петли мебельные; Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°. 8; Ручка для мебели; Травмобезопасная, без выступающих острых частей. |
| --- | --- |

| 131240008143/260094/00 ¦ ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Дата | Разработка дизайна кухонного гарнитура группа 2 Айголек ТОО Факториал НС | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб |  | 10.26 |  | РД | 4 |  |
| Пров | Омаров Ш | 10.26 |  |  |  |  |
| Н.контр | Бакатнюк Л | 10.26 |  |  |  |  |

|  | Спецификация кухонного гарнитура №; Наименование; Характеристика; Примечание. 1; Площадь кухни; 5,5. 2; Цвет мебели. 3; Материал; ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss). 4; Цвет материала; Белый (близкий к RAL 9003). 5; Кромка; ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса). 6; Мойка кухонная; Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины; 3. 7; Петли мебельные; Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°. 8; Ручка для мебели; Травмобезопасная, без выступающих острых частей. |
| --- | --- |

| 131240008143/260094/00 ¦ ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Дата | Разработка дизайна кухонного гарнитура группа 3 Байтерек ТОО Факториал НС | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб |  | 10.26 |  | РД | 5 |  |
| Пров | Омаров Ш | 10.26 |  |  |  |  |
| Н.контр | Бакатнюк Л | 10.26 |  |  |  |  |

|  | Спецификация кухонного гарнитура №; Наименование; Характеристика; Примечание. 1; Площадь кухни; 5,7. 2; Цвет мебели. 3; Материал; ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss). 4; Цвет материала; Белый (близкий к RAL 9003). 5; Кромка; ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса). 6; Мойка кухонная; Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины; 3. 7; Петли мебельные; Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°. 8; Ручка для мебели; Травмобезопасная, без выступающих острых частей. |
| --- | --- |

| 131240008143/260094/00 ¦ ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Дата | Разработка дизайна кухонного гарнитура группа 4 Балапан ТОО Факториал НС | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб |  | 10.26 |  | РД | 6 |  |
| Пров | Омаров Ш | 10.26 |  |  |  |  |
| Н.контр | Бакатнюк Л | 10.26 |  |  |  |  |

|  | Спецификация кухонного гарнитура №; Наименование; Характеристика; Примечание. 1; Площадь кухни; 5,7. 2; Цвет мебели. 3; Материал; ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss). 4; Цвет материала; Белый (близкий к RAL 9003). 5; Кромка; ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса). 6; Мойка кухонная; Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины; 3. 7; Петли мебельные; Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°. 8; Ручка для мебели; Травмобезопасная, без выступающих острых частей. |
| --- | --- |

| 131240008143/260094/00 ¦ ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Дата | Разработка дизайна кухонного гарнитура группа 5 Жулдызай ТОО Факториал НС | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб |  | 10.26 |  | РД | 7 |  |
| Пров | Омаров Ш | 10.26 |  |  |  |  |
| Н.контр | Бакатнюк Л | 10.26 |  |  |  |  |

|  | Спецификация кухонного гарнитура №; Наименование; Характеристика; Примечание. 1; Площадь кухни; 5,7. 2; Цвет мебели. 3; Материал; ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss). 4; Цвет материала; Белый (близкий к RAL 9003). 5; Кромка; ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса). 6; Мойка кухонная; Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины; 3. 7; Петли мебельные; Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°. 8; Ручка для мебели; Травмобезопасная, без выступающих острых частей. |
| --- | --- |

| 131240008143/260094/00 ¦ ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Дата | Разработка дизайна кухонного гарнитура группа 6 Балдаурен ТОО Факториал НС | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб |  | 10.26 |  | РД | 8 |  |
| Пров | Омаров Ш | 10.26 |  |  |  |  |
| Н.контр | Бакатнюк Л | 10.26 |  |  |  |  |

|  | Спецификация кухонного гарнитура №; Наименование; Характеристика; Примечание. 1; Площадь кухни; 5,7. 2; Цвет мебели. 3; Материал; ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss). 4; Цвет материала; Белый (близкий к RAL 9003). 5; Кромка; ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса). 6; Мойка кухонная; Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины; 3. 7; Петли мебельные; Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°. 8; Ручка для мебели; Травмобезопасная, без выступающих острых частей. |
| --- | --- |

| 131240008143/260094/00 ¦ ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Дата | Разработка дизайна кухонного гарнитура группа 7 Ак кобелек ТОО Факториал НС | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб |  | 10.26 |  | РД | 9 |  |
| Пров | Омаров Ш | 10.26 |  |  |  |  |
| Н.контр | Бакатнюк Л | 10.26 |  |  |  |  |

|  | Спецификация кухонного гарнитура №; Наименование; Характеристика; Примечание. 1; Площадь кухни; 5,7. 2; Цвет мебели. 3; Материал; ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss). 4; Цвет материала; Белый (близкий к RAL 9003). 5; Кромка; ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса). 6; Мойка кухонная; Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины; 3. 7; Петли мебельные; Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°. 8; Ручка для мебели; Травмобезопасная, без выступающих острых частей. |
| --- | --- |

| 131240008143/260094/00 ¦ ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Дата | Разработка дизайна кухонного гарнитура группа 8 Кулыншак ТОО Факториал НС | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб |  | 10.26 |  | РД | 10 |  |
| Пров | Омаров Ш | 10.26 |  |  |  |  |
| Н.контр | Бакатнюк Л | 10.26 |  |  |  |  |

|  | Спецификация кухонного гарнитура №; Наименование; Характеристика; Примечание. 1; Площадь кухни; 5,7. 2; Цвет мебели. 3; Материал; ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss). 4; Цвет материала; Белый (близкий к RAL 9003). 5; Кромка; ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса). 6; Мойка кухонная; Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины; 3. 7; Петли мебельные; Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°. 8; Ручка для мебели; Травмобезопасная, без выступающих острых частей. |
| --- | --- |

| 131240008143/260094/00 ¦ ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Дата | Разработка дизайна кухонного гарнитура группа 9 Гулдер ТОО Факториал НС | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб |  | 10.26 |  | РД | 11 |  |
| Пров | Омаров Ш | 10.26 |  |  |  |  |
| Н.контр | Бакатнюк Л | 10.26 |  |  |  |  |

|  | Спецификация кухонного гарнитура №; Наименование; Характеристика; Примечание. 1; Площадь кухни; 5,7. 2; Цвет мебели. 3; Материал; ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss). 4; Цвет материала; Белый (близкий к RAL 9003). 5; Кромка; ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса). 6; Мойка кухонная; Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины; 3. 7; Петли мебельные; Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°. 8; Ручка для мебели; Травмобезопасная, без выступающих острых частей. |
| --- | --- |

| 131240008143/260094/00 ¦ ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Дата | Разработка дизайна кухонного гарнитура группа 10 Еркетай ТОО Факториал НС | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб |  | 10.26 |  | РД | 12 |  |
| Пров | Омаров Ш | 10.26 |  |  |  |  |
| Н.контр | Бакатнюк Л | 10.26 |  |  |  |  |

|  | Спецификация кухонного гарнитура №; Наименование; Характеристика; Примечание. 1; Площадь кухни; 5,7. 2; Цвет мебели. 3; Материал; ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss). 4; Цвет материала; Белый (близкий к RAL 9003). 5; Кромка; ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса). 6; Мойка кухонная; Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины; 3. 7; Петли мебельные; Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°. 8; Ручка для мебели; Травмобезопасная, без выступающих острых частей. |
| --- | --- |

| 131240008143/260094/00 ¦ ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Дата | Разработка дизайна кухонного гарнитура группа 11 Куншуак ТОО Факториал НС | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб |  | 10.26 |  | РД | 13 |  |
| Пров | Омаров Ш | 10.26 |  |  |  |  |
| Н.контр | Бакатнюк Л | 10.26 |  |  |  |  |

|  | Спецификация кухонного гарнитура №; Наименование; Характеристика; Примечание. 1; Площадь кухни; 5,7. 2; Цвет мебели. 3; Материал; ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss). 4; Цвет материала; Белый (близкий к RAL 9003). 5; Кромка; ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса). 6; Мойка кухонная; Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины; 3. 7; Петли мебельные; Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°. 8; Ручка для мебели; Травмобезопасная, без выступающих острых частей. |
| --- | --- |

| 131240008143/260094/00 ¦ ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Дата | Разработка дизайна кухонного гарнитура группа 12 Акбота ТОО Факториал НС | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб |  | 10.26 |  | РД | 14 |  |
| Пров | Омаров Ш | 10.26 |  |  |  |  |
| Н.контр | Бакатнюк Л | 10.26 |  |  |  |  |

|  | Спецификация кухонного гарнитура №; Наименование; Характеристика; Примечание. 1; Площадь кухни; 5,7. 2; Цвет мебели. 3; Материал; ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss). 4; Цвет материала; Белый (близкий к RAL 9003). 5; Кромка; ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса). 6; Мойка кухонная; Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины; 3. 7; Петли мебельные; Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°. 8; Ручка для мебели; Травмобезопасная, без выступающих острых частей. Столешница; Влагостойкая ДСП, облицованная ударопрочным слоистым пластиком (HPL/CPL), толщина не менее 28 мм (или 38 мм), с защитным каплесборником. Цвет столешницы; Тёмно-серый, с текстурой/рисунком под натуральный камень (тип «Файерстоун» / Firestone). |
| --- | --- |

| 131240008143/260094/00 ¦ ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Дата | Разработка дизайна кухонного гарнитура группа 13 Балбобек ТОО Факториал НС | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб |  | 10.26 |  | РД | 15 |  |
| Пров | Омаров Ш | 10.26 |  |  |  |  |
| Н.контр | Бакатнюк Л | 10.26 |  |  |  |  |