Қажетті материалдар мен жиынтықтауыштарды жеткізумен жерасты күштік кабель желілерін және ЖРС екі кіріспе-тарату шкафтарын ауыстыру жөніндегі жұмыстар кешенін орындауға

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Тапсырыс беруші: "Қ. Ахметов атындағы республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-олимпиадалық резерв колледжі" РММ.

Жұмыстарды орындау орны: Алматы қ., мекеме аумағы. Нысандар: трансформаторлық қосалқы станциядан жүзу бассейні ғимаратына және семсерлесу залы ғимаратына дейінгі кабельдік желілер, сондай-ақ аталған ғимараттардағы ЖРС екі кіріспе-тарату шкафы.

Қуат кабельдерінің жалпы ұзындығы: 500 сызықтық метр. Трансформаторлық қосалқы станциядан төрт бөлек Кабельді төсеу: екеуі бассейн ғимаратына дейін (негізгі және резервтік) және екеуі семсерлесу залы ғимаратына дейін (негізгі және резервтік). Көрсетілген 500 сызықтық метр әрбір жеке желінің ұзындығы емес, барлық төрт кабельдің жалпы ұзындығы болып табылады. Жекелеген желілердің нақты ұзындығы, траншеялардың ұзындығы мен жұмыс көлемі зерттеу нәтижелері мен шарт талаптары шеңберіндегі жобалық шешімдер бойынша нақтыланады.

1. Жалпы ережелер

Сатып алу пәні-жұмыстардың толық кешені: аумақты зерттеу, ескі және жаңа трассаларды анықтау, қажетті жобалық құжаттаманы дайындау, тауарларды жеткізу, жер және электр Монтаждау жұмыстары, зертханалық сынақтар, технологиялық ауысу, ескі желілерді бөлшектеу, аумақты қалпына келтіру және атқарушылық құжаттаманы беру.

Мердігер шартта көзделген барлық жұмыстардың толық көлемде және белгіленген мерзімде орындалуын қамтамасыз етуге міндетті; құны барлық қажетті материалдарды, техниканы, сынақтарды, көзделген көлемде келісуді, аумақты бөлшектеуді, қалпына келтіруді және құжаттаманы ескеруге тиіс.

2. Тауарлар мен материалдар

Барлық тауарлар, бұйымдар, материалдар мен компоненттер тек жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, жөнделмеген және басқа объектілерден бөлшектелмеген болуы керек. Зақымданған және пайдалану белгілері бар бұйымдарды қолдануға жол берілмейді.

Негізгі және резервтік кабель — брондалған АВБбШв 5×240 мм2, кабельдердің жалпы ұзындығы 500 м. жалпы саны-төрт кабельдік желі: бассейнге негізгі және резервтік кабельдер, семсерлесу залына негізгі және резервтік кабельдер; төрт кабельдің жалпы ұзындығы-500 м. резервтік желілер оларды қосудың техникалық негізделген схемасы бар жобада қарастырылуы керек және пайдалану. Соңғы маркасы, көлденең қимасы, өзектер саны және қорғаныс параметрлері жүктеме, кернеудің төмендеуі, қысқа тұйықталу және жерге қосу жүйесінің есептеулерімен расталуы керек.

Жеткізуші жерасты төсеу үшін қажетті қорғаныш электр құбырларын, жобада көзделген механикалық қорғау, ескерту таспасы, шеткі және қажет болған жағдайда қосылатын муфталар, ұштықтар, бекіткіштер, броньды жерге қосу элементтері, кіреберістерді герметизациялау, таңбалау, асфальтты, тротуарлар мен көгалдарды қалпына келтіруге арналған материалдар, сондай-ақ барлық шығын материалдарын қамтамасыз етеді.

Мердігер (өнім беруші) шартта көзделген жұмыстарды толық және тиісінше орындау үшін талап етілетін барлық ілеспе тауарларды, жабдықтарды, бұйымдарды, материалдарды, жинақтаушы және шығыс материалдарын сатып алуды, жеткізуді, жеткізуді, түсіруді, сақтауды және қажетті мөлшерде қолдануды, оның ішінде төрт кабель желісін төсеу мен қосуды, ауыстыруды өз есебінен қамтамасыз етуге міндетті екі шкафты сынау, бөлшектеу және абаттандыруды қалпына келтіру. Осы техникалық ерекшелікте келтірілген материалдар тізбесі толық болып табылмайды. Ілеспе тауарлардың қажеттілігін, техникалық сипаттамаларын және санын қауіпсіздік талаптары мен Қолданылатын нормативтерді ескере отырып, зерттеу, есеп айырысу және жұмыс басталғанға дейін бекітілген жобалау құжаттамасының нәтижелері бойынша мердігер айқындайды. Мұндай тауарлардың барлығы жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек және шарттың жалпы құнына кіруі керек.

Осы техникалық ерекшелікте қандай да бір ілеспе тауардың не шығыс материалының жекелеген атауының, санының немесе бағасының болмауы, егер мұндай тауар жобамен және шартпен келісілген жұмыс көлемін орындау үшін объективті түрде қажет болса, мердігерді оны өз есебінен жеткізу және пайдалану міндетінен босатпайды. Мердігер баға ұсынысын қалыптастыру кезінде барлық осындай тауарлардың құнын көздеуге міндетті. Қорғаныс құбырларын, плиталарды және басқа элементтерді қолдану трассаның нақты учаскелерінің шарттарымен және жобамен анықталады; оларды техникалық негізсіз үздіксіз қолдану болжанбайды.

Монтажға дейін паспорттар, дайындаушының құжаттары және сапа мен сәйкестікті бағалау туралы заңнамада көзделген құжаттар ұсынылады. Тапсырыс беруші материалдарды тексеруге құқылы; сәйкес келмейтін бұйымдарды өнім беруші өз есебінен ауыстырады.

Материалдарды техникалық эквиваленттермен ауыстыруға қажетті сипаттамалар сақталған және келісудің белгіленген тәртібі сақталған кезде ғана жол беріледі; сенімділік пен қауіпсіздіктің нашарлауына жол берілмейді.

2.1. Екі жаңа ЖРС шкафтар мен компоненттерді жеткізу

Мердігер екі жаңа жиынтық кіріспе-тарату шкафтарын жеткізуге міндетті: біреуі бассейн ғимараты үшін, екіншісі семсерлесу залы ғимараты үшін. Әрбір шкаф зауытта дайындалуы немесе белгіленген тәртіппен жаңа сертификатталған компоненттерден жиналуы, келісілген жобалық шешімдерге, орналастыру шарттарына және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі керек.

Әрбір шкафтың жинақтамасы бекітілетін есігі бар және орнату шарттары бойынша IP64 қажетті қорғау дәрежесі бар корпусты; жоба бойынша номиналы бар кіріспе коммутациялық аппаратты (ажыратқыш/ажыратқыш-ажыратқыш); жобада көзделген автоматты ажыратқыштар мен өзге де қорғаныс аппараттарын; жерге қосу жүйесін ескере отырып, N/PE фазалық, нөлдік жұмыс және қорғаныс шиналарын; тарату блоктары мен терминалдар; ішкі өткізгіштер және қажетті қиманың қосқыш шиналары; есіктегі немесе шкаф ішіндегі кабельдік кірістер, тығыздағыштар, кеңестер, бекітпелер, таңбалау, ескерту жазбалары және бір сызықты схема.

Номиналды токтар, қорғаныс аппараттарының ажырату қабілеті, селективтілігі, қысқа тұйықталу токтары, шығатын желілердің саны, шкафтардың өлшемдері, орнату әдісі мен қорғаныс класы қолданыстағы қалқандарды, ғимараттардың нақты жүктемелерін және жобалық есептеулерді тексеру нәтижелері бойынша анықталуы керек. Ерікті түрде таңдалған номиналдары бар немесе қосылатын өткізгіштердің қималарына сәйкестігін тексермей құрылғыларды орнатуға жол берілмейді.

Барлық шкафтар мен олардың құрамдас бөліктері жаңа, пайдаланылмаған, бүлінбеген, төлқұжаттары мен сапасы мен заңнамада көзделген сәйкестігі туралы құжаттары болуы тиіс. Ескі ажыратқыштарды, автоматтарды, шиналарды, терминалдарды және өзге де ішкі компоненттерді жеке жобалық шешімсіз қайта пайдалануға жол берілмейді.

3. Жұмыстар

3.1. Қолданыстағы кабельдік желілер мен коммуникацияларды тексеру

Мердігер қолданыстағы желілердің нақты орнын, бағытын, тереңдігін және қосылу нүктелерін дербес анықтауға міндетті.

Жер қазу жұмыстарына дейін су құбыры, кәріз, жылу, төмен ток және басқа да инженерлік коммуникацияларды анықтап, қажет болған жағдайда меншік иелерінен немесе пайдаланушы ұйымдардан мәліметтер мен келісімдер алу қажет.

Байланыс аймағында топырақты дамытудың қауіпсіз әдістерін, соның ішінде қажет жерде қолмен жұмыс жасауды қолданыңыз. Есепке алынбаған желілер анықталған жағдайда тиісті учаскедегі жұмыстарды тоқтата тұру, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және одан әрі іс-қимылдарды келісу.

Зерттеу нәтижелері бойынша анықталған қолданыстағы кабельдік трассалар мен маңызды қиылыстардың сызбасын дайындаңыз.

3.2. Жаңа желі трассасын таңдау

Мердігер коммуникациялардың, ғимараттардың, Іргетастардың, жабындардың нақты жағдайын, пайдалану жағдайларын және абаттандырудың бұзылуын барынша азайтуды ескере отырып, оңтайлы техникалық негізделген және қауіпсіз маршрутты таңдауға міндетті.

Егер нормативтік арақашықтық және қолданыстағы желілерді алдын ала ажыратпай монтаждау мүмкіндігі қамтамасыз етілсе, қолданыстағы трасса бойымен, жұмыс істеп тұрған кабельдерге параллель не баламалы маршрут бойынша төсеуге жол беріледі.

Таңдалған бағыт Тапсырыс берушімен келісіледі және жобалық құжаттамада көрсетіледі. Жұмыс процесінде маршруттың өзгеруі белгіленген тәртіппен ресімделеді.

Қолданыстағы коммуникациялардың зақымдалуына жол берілмейді. Мердігер қиылыстар мен жақындасулар кезінде қажетті қорғау іс-шараларын көздейді.

3.3. Жобалық құжаттама-негізгі жұмыстар басталғанға дейін

Мердігер аумақты зерттеп, оңтайлы трассаларды анықтағаннан кейін Тапсырыс берушіге барлық төрт кабельдік желіні (әр ғимаратқа бір негізгі және бір резервтік) төсеу жобасын, сондай-ақ екі шкафты ауыстыру бойынша жобалық шешімдерді әзірлеуге және ұсынуға міндетті. Жобалау құжаттамасы жер, құрылыс, электр монтаждау және бөлшектеу жұмыстары басталғанға дейін дайындалуы, Тапсырыс берушімен келісілуі және белгіленген тәртіппен бекітілуі тиіс. Көрсетілген шарттар орындалғанға дейін жобаны әзірлеу үшін қажетті және қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалатын тексеруге, трассалық іздеуге, қажетті келісілген бақылау шурфтарына және басқа да дайындық әрекеттеріне ғана жол беріледі. Жобада барлық төрт кабельдің жолдары мен ұзындығы, әр ғимараттың негізгі және резервтік қуат схемасы, коммутация схемасы, есептеулер және жабдықтың сипаттамасы, соның ішінде екі шкаф болуы керек. Міндетті сараптама және келісу қажет болған жағдайда олар тиісті жұмыстар басталғанға дейін аяқталуы тиіс.

Мердігер заңнамада және шарттың нысанасында көзделген көлемде қажетті жобалау және техникалық құжаттаманы дайындауды қамтамасыз етеді. Құжаттамада зерттеу, нақты жүктемелер, кабель параметрлері, трек, тереңдік және төсеу, қиылысу, қорғаныс, жерге қосу, қосылу нүктелері және қауіпсіздік талаптары ескерілуі керек.

Электрмен жабдықтауды ауыстырғанға дейін мердігер жауапты тұлғаларды, операциялардың реттілігін, қажетті тексерулерді және техникалық қиындықтар кезінде қоректендіруді қалпына келтіру тәртібін көрсете отырып, ауыстырып қосудың технологиялық схемасын және күнтізбелік кестесін ұсынады.

Міндетті келісу, сараптама және рұқсат беру рәсімдері заңнамада және шартта көзделген жағдайларда орындалады. Бекітілген Құжаттама талап етілетін жұмыстар ол ресімделгенге дейін басталмайды.

3.4. Жер және электр жұмыстары

Трассаны белгілеуді, қауіпті аймақтарды қоршауды, қажет болған жағдайда асфальтты кесуді және ашуды, қажетті тереңдік пен ені бар траншеяларды әзірлеуді, құм негізін дайындауды, көзделген қорғаныш элементтерін монтаждауды және жаңа кабельдерді төсеуді орындау.

Нормативтік арақашықтықтарды, иілудің рұқсат етілген радиустарын және тартудың күш-жігерін, төсеу шарттарын және механикалық қорғауға қойылатын талаптарды сақтауға; ұштауды, муфталарды, броньды қорғаныс тізбектеріне қосуды, кіреберістерді герметизациялауды және таңбалауды орындауға міндетті.

Толтырылғанға дейін көзделген тексерулер, атқарушы геодезиялық түсірілім және жасырын жұмыстарды куәландыру жүргізілсін. Қолданыстағы коммуникациялар мен мүлікке зақым келтірмеу.

3.4.1. Екі кіріспе-тарату ЖРС шкафтарын бөлшектеу және ауыстыру

Мердігер жүзу бассейні мен семсерлесу залы ғимараттарындағы қолданыстағы екі ЖРС шкафты тексеруге, қолданыстағы қосылу схемасын, шығатын желілердің саны мен мақсатын, өткізгіштердің қималары мен жай-күйін, кіріс құрылғыларының параметрлерін және жерге қосудың болуын тіркеуге міндетті. Ауыстыруды бастамас бұрын екі жаңа толық жинақталған шкаф, оларды орнату орындары және қажетті қосылыстар дайындалуы керек.

Мердігер қолданыстағы ЖРС шкафтарын келісілген технологиялық терезеге қауіпсіз ажыратқаннан кейін бөлшектеуді орындауға, жаңа шкафтарды орнатуға, трансформаторлық қосалқы станциядан жаңадан салынған қуат беру кабельдерін қосуға және тиісті ғимараттың ішкі электр желісінің жұмыс істеп тұрған шығатын кабельдерін қайта қосуға міндетті.

Қолданыстағы шығатын желілер қосылғанға дейін мердігер олардың ұштарының жарамдылығын, оқшаулаудың қажетті көлемде жай-күйін және қорғаныс аппараттарының номиналдарының қосылатын тізбектердің параметрлеріне сәйкестігін тексеруге міндетті. Сенімді қосылу үшін қажет зақымдалған ұштар мен қосқыш элементтер жаңаларына ауыстырылады. Ішкі желілердің қауіпті ақаулары анықталған кезде Мердігер Тапсырыс берушіні хабардар етуге міндетті; көрінеу ақаулы желілерді қосуға жол берілмейді.

Жаңа шкафтарды монтаждау корпустарды бекітуді, ұштары бар кабельдік кірістерді орнатуды, шиналар мен қорғаныш жерге қосуды, барлық кіріс және шығыс желілерін таңбалауды, электр қосылыстарының схемасын орнатуды, контактілердің қатаюын, фазаның дұрыстығын және коммутациялық және қорғаныш аппаратурасының жұмысқа қабілеттілігін тексеруді қамтуы тиіс.

ЖРС шкафтарын ауыстыру және қоректендіру және шығу желілерін ауыстыру Тапсырыс берушімен алдын ала дайындалған және жазбаша келісілген ең аз қажетті ажырату кезеңі шегінде орындалуы тиіс. Ажыратылғанға дейін кернеуді босатпай орындауға болатын барлық операциялар аяқталуы керек. Шкафтарды ауыстыруға дайындық үшін жеке ұзақ мерзімді ажыратуларға жол берілмейді.

Қосылғаннан кейін мердігер жобада және нормаларда көзделген жұмыс жүктемесімен ғимараттарды электрмен жабдықтауды тексеруді, сынауды және бақылауды орындауға міндетті.

3.5. Электр қуатының реттілігі және минималды сөнуі

Міндетті реттілік: (1) қолданыстағы желілер мен коммуникацияларды тексеру; (2) жаңа трассаны таңдау және келісу; (3) құжаттаманы дайындау; (4) Жер жұмыстары; (5) жаңа кабельдерді төсеу және дайындау; (6) алдын ала өлшеу және зертханалық сынақтар; (7) толтырылғанға дейін атқарушы түсірілім; (8) технологиялық ауыстырып қосуды жазбаша келісу; (9) қолданыстағы желіні қысқа мерзімді қауіпсіз ажырату; (10) жаңа желіні қосу, міндетті тексерулер және қосу; (11) жарамды жұмысты растау; (12) ескі желіні пайдаланудан қауіпсіз шығару; (13) ескі кабельдерді алу; (14) аумақты қалпына келтіру және құжаттаманы тапсыру.

Негізгі міндетті шарт-дайындық, жер және монтаждау жұмыстарын орындау барысында қолданыстағы электрмен жабдықтауды сақтау. Жоспарлы ажыратуға ауыстырып қосудың және байланысты міндетті тексерулердің ең аз қажетті техникалық негізделген кезеңіне ғана жол беріледі.

Мекеме оқу және жаттығу процестерін жүзеге асырады, оларды жоспарлы өшірулерге байланысты жоюға болмайды. Ауыстырудың күні, уақыты және жоспарланған ұзақтығы Тапсырыс берушімен және уәкілетті тұлғалармен алдын ала жазбаша келісілуі тиіс. Ауыстыру мекеменің қызметіне ең аз әсер ету кезеңіне жоспарланған.

Ажыратылғанға дейін мердігер персоналды, құралдарды, байланыстырушы элементтерді және жаңа желіні дайындауға міндетті; өздігінен өшіруге тыйым салынады. Ажыратудың нақты шекті ұзақтығы тексеруден және технологиялық схеманы келіскеннен кейін белгіленеді.

Мердігер сәтсіз ауысқан жағдайда қауіпсіз іс-қимыл жоспарын көздейді: техникалық мүмкіндік болған жағдайда ескі желі бойынша қуатты қалпына келтіру немесе өзге де келісілген резервтік шешім.

Ескі жұмыс істеп тұрған кабельдер сәтті қосылғанға, сыналғанға және жаңа желілердің жұмысы расталғанға дейін бөлшектелмейді. Реттіліктен ерекшеліктер Электрмен жабдықтаудың үздіксіздігіне қойылатын талаптарды бұзбайтын қауіпсіз келісілген технология бойынша ғана мүмкін болады.

3.6. Зертханалық сынақтар және қабылдау өлшемдері

Мердігер тиісті сынақтар мен өлшемдерді жүргізуге белгіленген талаптарға сәйкес келетін электротехникалық зертхананы тартуға және ресми хаттамаларды беруге міндетті.

Сынақ көлемі жобамен, кабель түрімен және қолданылатын нормалармен анықталады және қажет болған жағдайда мыналарды қамтиды: өзектердің тұтастығын тексеру, оқшаулау кедергісін өлшеу, дұрыс қосылу және фазалау, қорғаныс тізбектерінің үздіксіздігі және броньды жерге қосу, қорғаныс құрылғылары мен ажырату жағдайларын тексеру, көзделген жағдайларда жоғары кернеуді сынау, қосылғаннан кейін және жүктеме кезінде тексеру.

Хаттамалар желіні, әдістемелерді, аспаптарды, нәтижелерді және жауапты орындаушыларды анықтауы керек. Қанағаттанарлықсыз нәтижелерді мердігер қайта сынау арқылы оның есебінен жояды. Міндетті хаттамаларсыз түпкілікті қабылдауға жол берілмейді.

3.7. Ескі кабельдерді бөлшектеу және мүлікті беру

Сәтті ауысқаннан кейін, жаңа желілердің жұмысын растағаннан кейін және ескілерін қауіпсіз пайдаланудан шығарғаннан кейін мердігер жаңа желілер мен коммуникацияларға зақым келтірместен қажетті қазу жұмыстарын және ескі кабельдерді алуды жүзеге асырады.

Бөлшектеуге дейін ажыратуды, кернеуді қайта беруден қорғауды және кернеудің жоқтығын тексеруді қамтамасыз етіңіз. Бөлшектелетін кабельдерді жерде Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз қалдырмауға; шығарудың техникалық мүмкін .стігін актімен ресімдеуге.

3.8. Аумақты қалпына келтіру

Көзделген тексерулерден, геодезиялық түсірілімнен және жасырын жұмыстар актілерінен кейін қабаттық тығыздағышпен және кабельдерді тиісті қорғанышпен толтырумен кері толтыруды орындау қажет.

Жаңа желілерді төсеу және ескі желілерді бөлшектеу учаскелерінде асфальтбетон жабындарын, жолдар мен жолдардың негіздерін, жиектерді, тротуарларды, көгалдарды және басқа да бүлінген абаттандыру элементтерін қалпына келтіру.

Құрылыс қоқыстарын алып тастаңыз, қалдықтар мен артық топырақты шығарыңыз; ашық траншеяларды, шөгінділерді немесе қауіпті жерлерді қалдырмаңыз. Барлық шығындар Шарттың құнына қосылады және жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

3.9. Атқарушылық құжаттама-жұмыстарды орындау фактісі бойынша

Мердігер траншеяларды түпкілікті толтырғанға дейін жерасты кабельдік желілерінің атқарушы геодезиялық түсірілімін орындауға міндетті.

Түсірілім нәтижелері бойынша трассаларды, әрбір сызықтың нақты ұзындығын, төсеу тереңдігін, бұрылыстарды, тұрақты бағдарларға байлауды, қосылу нүктелерін, қиылыстарды, қорғау құбырларын және муфталардың орындарын көрсете отырып, нақты төселген кабельдердің атқару сызбасын (атқару сызбасын) дайындау.

Тапсырыс берушіге: атқарушылық сызбалар мен геодезиялық материалдар; жасырын жұмыстар актілері; зертханалық хаттамалар; материалдардың сапасы туралы паспорттар мен құжаттар; қосылу және тексеру туралы құжаттар; орындалған жұмыстар актілері және өзге де міндетті құжаттар берілсін.

3.10. Мерзімдері, қауіпсіздігі және кепілдігі

Мердігер жеткізуді, сынауды, бөлшектеуді, абаттандыруды және құжаттарды қоса алғанда, жұмыстардың барлық кешенін шартта белгіленген мерзімде орындайды; жұмыстар басталғанға дейін күнтізбелік кестені ұсынады. Негізсіз тоқтата тұруға және мерзімдерді бұзуға жол берілмейді.

Жұмыс істеп тұрған мекеме аумағында траншеяларды қоршауды, ескерту белгілерін, балалар мен бөгде адамдарды қауіпті аймақтарға, қауіпсіз өткелдерге, эвакуациялаудың бос жолдарына, техниканың жарамдылығын және электр техникалық персоналдың біліктілігін қамтамасыз ету.

Мердігердің кінәсінен инженерлік коммуникациялардың немесе мүліктің зақымдануы оның есебінен жойылады.

Жұмысқа кепілдік-егер заңда немесе шартта ұзағырақ мерзім белгіленбесе, қабылдау күнінен бастап кемінде 12 ай. Мердігердің кінәсінен туындаған кемшіліктер оның есебінен жойылады.

3.11. Қосымша құжаттама және шкафтарды сынау

Екі жаңа шкафтың әрқайсысы бойынша мердігер өнімнің паспортын, кіріс және шығыс аппараттары көрсетілген электр қосылыстарының сызбасын, орнатылған аппараттар мен олардың номиналдарының тізбесін, сапасы мен сәйкестігі туралы құжаттарды, қажетті электротехникалық өлшеулер мен сынақтардың хаттамаларын, сондай-ақ желілер мен аппараттарды таңбалауды ұсынуға міндетті.

Тексеру құрамына жобада және қолданылатын нормативтерде көзделген монтаждаудың дұрыстығын, қорғаныс тізбектерінің үздіксіздігін, оқшаулау кедергісін, қорғаныс аппараттарының параметрлерінің сәйкестігін, фазаны тексеруді, ажыратқыштар мен автоматты ажыратқыштардың функционалдығын бақылау кіреді. Қажет болған жағдайда жүктеме берілгеннен кейін түйіспелі қосылыстарды термовизиялық бақылау жүргізіледі.

Екі жаңа шкаф және олардың қосылуы тиісті ғимараттарды электрмен жабдықтаудың түпкілікті бір сызықты схемасында және атқарушылық құжаттама жиынтығында көрсетілуі тиіс.

4. Мердігерге қойылатын талаптар

Заңнамада көзделген жағдайларда білікті персоналды, жарамды жабдықты және сенім білдірілген өкілдерді немесе калибрленген өлшеу құралдарын пайдалану. Тиісті жұмыс түрлері үшін қажетті рұқсаттар мен лицензиялардың болуы.

Жауапты өкіл тағайындалсын, трассаның, қосылу схемасының және материалдардың өзгерістерін белгіленген тәртіппен келісуді қамтамасыз етсін; Тапсырыс берушіге жасырын жұмыстарды уақтылы көрсетсін.

Нәтижені алу үшін барлық қажетті шығындар ұсынысты қалыптастыру кезінде ескерілуі керек.

Жобада және шартта көзделген жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық ілеспе тауарларды, жинақтаушы және шығыс материалдарын мердігер өз есебінен сатып алады және жеткізеді және олар осы ерекшелікте атаулы түрде аударылғанына қарамастан шарттың жалпы құнына енгізіледі.

5. Нормативтік талаптар

ҚР Энергетика министрінің 20.03.2015 №230 бұйрығымен бекітілген Электр қондырғыларын орнату ережесі қолданыстағы редакцияда.

ҚР ҚН 4.04-07-2023 "Электротехникалық құрылғылар" - қолданылатын бөлікте және жұмыстарды орындау күніне қолданыста болған жағдайда.

МЕМСТ 31996-2012" номиналды кернеуі 0,66; 1 және 3 кВ пластикалық оқшаулағышы бар күштік кабельдер.

МЕМСТ 31565-2012 " Кабельдік бұйымдар. Өрт қауіпсіздігі талаптары " - тек қолданылатын бөлікте, атап айтқанда ғимараттар ішіндегі тиісті учаскелерге; тікелей топырақтағы кабельдерге қойылатын әмбебап талап ретінде емес.

Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары, ҚР Энергетика министрінің 30.03.2015 №246 бұйрығы қолданыстағы редакцияда.

Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары, ҚР Энергетика министрінің 19.03.2015 №222 бұйрығы қолданыстағы редакцияда.

Электр қауіпсіздігі, жер, құрылыс, геодезиялық және қалпына келтіру жұмыстары бойынша Қазақстан Республикасының өзге де қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері мен нормативтік-техникалық құжаттары.

Жиынтық төмен вольтты тарату құрылғылары мен аппаратуралары үшін стандарттың нақты бөліктерінің қолданыстағы мәртебесін және олардың сатып алу күніне таңдалған жабдыққа қолданылуын тексере отырып, МЕМСТ IEC 61439 сериясының тиісті қолданыстағы стандарттары және өзге де қолданылатын талаптар қолданылады.

6. Ерекше міндетті шарттар

Барлық тауарлар мен компоненттер жаңа, пайдаланылмаған.

Ескі жолдар белгісіз: мердігер оларды және коммуникациялармен барлық қауіпті қиылыстарды анықтайды.

Жаңа кабельдердің бағыты зерттеу нәтижелері бойынша таңдалады және Тапсырыс берушімен келісіледі.

Жаңа желілер салынып, жұмыс істеп тұрған объектілердің қоректенуі сақталған кезде алдын ала сынақтан өткізіледі.

Жоспарлы өшіру-тек қауіпсіз ауысу және міндетті тексерулер үшін, ең аз қажетті келісілген мерзімге.

Ескі желілер жаңаларын сәтті енгізгеннен кейін және ескілерін қауіпсіз өшіргеннен кейін ғана шығарылады.

Зертханалық сынақтар, ресми хаттамалар және жоба міндетті болып табылады.

Атқарушы геодезиялық түсірілім түпкілікті толтырылғанға дейін жүргізіледі, атқарушылық сызбалар Тапсырыс берушіге беріледі.

Тапсырыс берушінің бөлшектелген кабельдері акт бойынша беріледі; абаттандыру толығымен қалпына келтіріледі.

Барлық жұмыстар мен құжаттар шарттық мерзімде орындалады; түпкілікті қабылдау — толық көлемді орындағаннан кейін.

Жаңа корпустары, рубильниктері, қорғаныс аппараттары, шиналары, терминалдары және жинақтауыштары бар, жаңа қоректендіру кабельдері мен ғимараттардың қолданыстағы шығатын желілері қосылған ЖРС екі шкафын толық ауыстыру міндетті. Коммутация минималды келісілген электр қуатын өшіру арқылы ұйымдастырылуы керек; сынақтар, схемалар және бөлшектелген мүлікті беру міндетті болып табылады.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На выполнение комплекса работ по замене подземных силовых кабельных линий и двух вводно-распределительных шкафов ЩРС с поставкой необходимых материалов и комплектующих

Заказчик: РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени К. Ахметова».

Место выполнения работ: г. Алматы, территория учреждения. Объекты: кабельные линии от трансформаторной подстанции до здания плавательного бассейна и здания зала фехтования, а также два вводно-распределительных шкафа ЩРС в указанных зданиях.

Общая протяжённость силовых кабелей: 500 погонных метров. Прокладка четырёх отдельных кабелей от трансформаторной подстанции: двух до здания плавательного бассейна (основного и резервного) и двух до здания зала фехтования (основного и резервного). Указанные 500 погонных метров являются суммарной длиной всех четырёх кабелей, а не длиной каждой отдельной линии. Фактические длины отдельных линий, длина траншей и объёмы работ уточняются по результатам обследования и проектных решений в рамках условий договора.

1. Общие положения

Предмет закупки — полный комплекс работ: обследование территории, определение старых и новых трасс, подготовка необходимой проектной документации, поставка товаров, земляные и электромонтажные работы, лабораторные испытания, технологическое переключение, демонтаж старых линий, восстановление территории и передача исполнительной документации.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение всех предусмотренных договором работ в полном объёме и в установленные сроки; стоимость должна учитывать все необходимые материалы, технику, испытания, согласования в предусмотренном объёме, демонтаж, восстановление территории и документацию.

2. Товары и материалы

Все товары, изделия, материалы и комплектующие должны быть исключительно новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не ремонтированными и не демонтированными с других объектов. Не допускается применение изделий с повреждениями и признаками эксплуатации.

Основной и резервный кабель —  бронированный силовой АВБбШв 5×240 мм², общая  длина кабелей 500 м. Общее количество — четыре кабельные линии: основной и резервный кабели к бассейну, основной и резервный кабели к залу фехтования; суммарная длина четырёх кабелей — 500 м. Резервные линии должны быть предусмотрены проектом с технически обоснованной схемой их подключения и использования. Окончательная марка, сечение, количество жил и параметры защиты должны быть подтверждены расчётами нагрузок, падения напряжения, короткого замыкания и системы заземления.

Поставщик обеспечивает необходимые защитные электротехнические трубы для подземной прокладки, песок для основания и засыпки, предусмотренную проектом механическую защиту, предупредительную ленту, концевые и при необходимости соединительные муфты, наконечники, крепёж, элементы заземления брони, герметизацию вводов, маркировку, материалы для восстановления асфальта, тротуаров и газонов, а также все расходные материалы.

Подрядчик (поставщик) обязан за собственный счёт обеспечить приобретение, поставку, доставку, разгрузку, хранение и применение в необходимом количестве абсолютно всех сопутствующих товаров, оборудования, изделий, материалов, комплектующих и расходных материалов, требующихся для полного и надлежащего выполнения предусмотренных договором работ, в том числе прокладки и подключения четырёх кабельных линий, замены двух шкафов ЩРС, испытаний, демонтажа и восстановления благоустройства. Перечень материалов, приведённый в настоящей технической спецификации, не является исчерпывающим. Необходимость, технические характеристики и количество сопутствующих товаров определяются подрядчиком по результатам обследования, расчётов и утверждённой до начала работ проектной документации с учётом требований безопасности и применимых нормативов. Все такие товары должны быть новыми, ранее не использованными, и входить в общую стоимость договора.

Отсутствие отдельного наименования, количества или цены какого-либо сопутствующего товара либо расходного материала в настоящей технической спецификации не освобождает подрядчика от обязанности поставить и использовать его за собственный счёт, если такой товар объективно необходим для выполнения согласованного проектом и договором объёма работ. Подрядчик обязан предусмотреть стоимость всех таких товаров при формировании ценового предложения. Применение защитных труб, плит и иных элементов определяется условиями конкретных участков трассы и проектом; их сплошное применение без технического основания не предполагается.

До монтажа предоставляются паспорта, документы изготовителя и предусмотренные законодательством документы о качестве и оценке соответствия. Заказчик вправе проверить материалы; несоответствующие изделия поставщик заменяет за собственный счёт.

Замена материалов техническими эквивалентами допускается только при сохранении необходимых характеристик и соблюдении установленного порядка согласования; ухудшение надёжности и безопасности не допускается.

2.1. Поставка двух новых шкафов ЩРС и комплектующих

Подрядчик обязан поставить два новых комплектных вводно-распределительных шкафа ЩРС: один для здания плавательного бассейна и один для здания зала фехтования. Каждый шкаф должен быть заводского изготовления либо собран в установленном порядке из новых сертифицированных компонентов, соответствовать согласованным проектным решениям, условиям размещения и требованиям безопасности.

Комплектация каждого шкафа должна включать корпус с запираемой дверцей и необходимой степенью защиты IP64 по условиям установки; вводной коммутационный аппарат (рубильник/выключатель-разъединитель) с номиналом по проекту; предусмотренные проектом автоматические выключатели и иные защитные аппараты; фазные, нулевые рабочие и защитные шины N/PE с учётом системы заземления; распределительные блоки и клеммы; внутренние проводники и соединительные шины требуемого сечения; кабельные вводы, сальники, наконечники, крепления, маркировку, предупредительные надписи и однолинейную схему на дверце либо внутри шкафа.

Номинальные токи, отключающая способность защитных аппаратов, селективность, токи короткого замыкания, число отходящих линий, габариты шкафов, способ установки и класс защиты должны определяться по результатам обследования существующих щитов, фактических нагрузок зданий и проектных расчётов. Недопустимо устанавливать аппараты с произвольно выбранными номиналами или без проверки соответствия сечениям подключаемых проводников.

Все шкафы и их комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, с паспортами и документами о качестве и соответствии, предусмотренными законодательством. Повторное применение старых рубильников, автоматов, шин, клемм и иных внутренних компонентов без отдельного проектного решения не допускается.

3. Работы

3.1. Обследование действующих кабельных линий и коммуникаций

Подрядчик обязан самостоятельно определить фактическое положение, направление, глубину заложения и точки подключения существующих линий.

До земляных работ необходимо выявить водопроводные, канализационные, тепловые, слаботочные и другие инженерные коммуникации, а при необходимости получить сведения и согласования у владельцев или эксплуатирующих организаций.

В зоне коммуникаций применять безопасные способы разработки грунта, включая ручные работы там, где это требуется. При обнаружении неучтённых сетей приостановить работы на соответствующем участке, обеспечить безопасность и согласовать дальнейшие действия.

По итогам обследования подготовить схему выявленных существующих кабельных трасс и значимых пересечений.

3.2. Выбор трассы новых линий

Подрядчик обязан выбрать оптимальный технически обоснованный и безопасный маршрут с учётом фактического положения коммуникаций, зданий, фундаментов, покрытий, условий эксплуатации и минимизации нарушений благоустройства.

Допускается прокладка вдоль существующей трассы, параллельно действующим кабелям либо по альтернативному маршруту, если обеспечены нормативные расстояния и возможность монтажа без предварительного отключения действующих линий.

Выбранный маршрут согласовывается с заказчиком и отражается в проектной документации. Изменения маршрута в процессе работ оформляются в установленном порядке.

Недопустимо повреждение действующих коммуникаций. Подрядчик предусматривает необходимые защитные мероприятия при пересечениях и сближениях.

3.3. Проектная документация — до начала основных работ

Подрядчик обязан после обследования территории и определения оптимальных трасс разработать и представить заказчику проект прокладки всех четырёх кабельных линий (по одной основной и одной резервной к каждому зданию), а также проектные решения по замене двух шкафов ЩРС. Проектная документация должна быть подготовлена, согласована с заказчиком и утверждена в установленном порядке ДО НАЧАЛА земляных, строительных, электромонтажных и демонтажных работ. До выполнения указанных условий допускаются только обследование, трассопоиск, необходимые согласованные контрольные шурфы и другие подготовительные действия, необходимые для разработки проекта и выполняемые с соблюдением требований безопасности. Проект должен содержать трассы и длины всех четырёх кабелей, схему работы основного и резервного питания каждого здания, схему переключения, расчёты и спецификацию оборудования, включая два шкафа ЩРС. При необходимости обязательной экспертизы и согласований они должны быть завершены до начала соответствующих работ.

Подрядчик обеспечивает подготовку необходимой проектной и технической документации в объёме, предусмотренном законодательством и предметом договора. Документация должна учитывать обследование, фактические нагрузки, параметры кабеля, трассу, глубину и способ прокладки, пересечения, защиту, заземление, точки подключения и требования безопасности.

До переключения электроснабжения подрядчик представляет технологическую схему и календарный график переключения с указанием ответственных лиц, последовательности операций, необходимых проверок и порядка восстановления питания при технических затруднениях.

Обязательные согласования, экспертиза и разрешительные процедуры выполняются в случаях, предусмотренных законодательством и договором. Работы, для которых требуется утверждённая документация, не начинаются до её оформления.

3.4. Земляные и электромонтажные работы

Выполнить разметку трассы, ограждение опасных зон, при необходимости резку и вскрытие асфальта, разработку траншей требуемой глубины и ширины, подготовку песчаного основания, монтаж предусмотренных защитных элементов и прокладку новых кабелей.

Соблюдать нормативные расстояния, допустимые радиусы изгиба и усилия протяжки, условия прокладки и требования к механической защите; выполнить оконцевание, муфты, присоединение брони к защитным цепям, герметизацию вводов и маркировку.

До засыпки провести предусмотренные проверки, исполнительную геодезическую съёмку и освидетельствование скрытых работ. Не допускать повреждения действующих коммуникаций и имущества.

3.4.1. Демонтаж и замена двух вводно-распределительных шкафов ЩРС

Подрядчик обязан обследовать существующие два шкафа ЩРС в зданиях плавательного бассейна и зала фехтования, зафиксировать существующую схему присоединения, количество и назначение отходящих линий, сечения и состояние проводников, параметры вводных аппаратов и наличие заземления. До начала переключения должны быть подготовлены два новых полностью укомплектованных шкафа, места их установки и необходимые соединения.

Подрядчик обязан выполнить демонтаж существующих шкафов ЩРС после их безопасного отключения в согласованное технологическое окно, установить новые шкафы, присоединить вновь проложенные питающие силовые кабели от трансформаторной подстанции и переподключить действующие отходящие кабели внутренней электросети соответствующего здания.

До присоединения существующих отходящих линий подрядчик обязан проверить пригодность их оконцеваний, состояние изоляции в необходимом объёме и соответствие номиналов защитных аппаратов параметрам подключаемых цепей. Повреждённые наконечники и соединительные элементы, необходимые для надёжного подключения, заменяются новыми. При обнаружении опасных дефектов внутренних сетей подрядчик обязан уведомить заказчика; подключение заведомо неисправных линий не допускается.

Монтаж новых шкафов должен включать крепление корпусов, устройство кабельных вводов с наконечниками, подключение шин и защитного заземления, маркировку всех вводных и отходящих линий, установку схемы электрических соединений, проверку затяжки контактов, правильности фазировки и работоспособности коммутационной и защитной аппаратуры.

Замена шкафов ЩРС и переключение питающих и отходящих линий должны выполняться в пределах единого заранее подготовленного и письменно согласованного с заказчиком минимально необходимого периода отключения. До отключения должны быть завершены все операции, которые возможно выполнить без снятия напряжения. Недопустимы отдельные длительные отключения только ради подготовки к замене шкафов.

После подключения подрядчик обязан выполнить предусмотренные проектом и нормами проверки, испытания и контроль электроснабжения зданий под рабочей нагрузкой.

3.5. Последовательность и минимальное отключение электроэнергии

Обязательная последовательность: (1) обследование действующих линий и коммуникаций; (2) выбор и согласование новой трассы; (3) подготовка документации; (4) земляные работы; (5) прокладка и подготовка новых кабелей; (6) предварительные измерения и лабораторные испытания; (7) исполнительная съёмка до засыпки; (8) письменное согласование технологического переключения; (9) кратковременное безопасное отключение действующей линии; (10) подключение новой линии, обязательные проверки и включение; (11) подтверждение исправной работы; (12) безопасный вывод старой линии из эксплуатации; (13) извлечение старых кабелей; (14) восстановление территории и сдача документации.

Основное обязательное условие — сохранение действующего электроснабжения на протяжении выполнения подготовительных, земляных и монтажных работ. Плановое отключение допускается исключительно на минимально необходимый технически обоснованный период переключения и связанных обязательных проверок.

Учреждение осуществляет учебный и тренировочный процессы, которые нельзя отменять из-за плановых отключений. Дата, время и планируемая продолжительность переключения должны быть предварительно письменно согласованы с заказчиком и уполномоченными лицами. Переключение планируется на период наименьшего влияния на деятельность учреждения.

До отключения подрядчик обязан подготовить персонал, инструменты, соединительные элементы и новую линию; самовольное отключение запрещено. Конкретная предельная продолжительность отключения устанавливается после обследования и согласования технологической схемы.

Подрядчик предусматривает безопасный план действий на случай неуспешного переключения: восстановление питания по старой линии при технической возможности либо иное согласованное резервное решение.

Старые действующие кабели не демонтируются до успешного подключения, испытания и подтверждения работы новых линий. Исключения из последовательности возможны только по безопасной согласованной технологии, не нарушающей требования к непрерывности электроснабжения.

3.6. Лабораторные испытания и приёмочные измерения

Подрядчик обязан привлечь электротехническую лабораторию, соответствующую установленным требованиям к проведению соответствующих испытаний и измерений, и передать официальные протоколы.

Объём испытаний определяется проектом, типом кабеля и применимыми нормами и включает при необходимости: проверку целостности жил, измерение сопротивления изоляции, правильность подключения и фазировку, непрерывность защитных цепей и заземления брони, проверку защитных устройств и условий отключения, испытания повышенным напряжением в предусмотренных случаях, проверки после подключения и под нагрузкой.

Протоколы должны идентифицировать линию, методики, приборы, результаты и ответственных исполнителей. Неудовлетворительные результаты устраняются подрядчиком за его счёт с повторными испытаниями. Без обязательных протоколов окончательная приёмка не допускается.

3.7. Демонтаж старых кабелей и передача имущества

После успешного переключения, подтверждения работы новых линий и безопасного вывода старых из эксплуатации подрядчик выполняет необходимые земляные работы и извлечение старых кабелей без повреждения новых линий и коммуникаций.

До демонтажа обеспечить отключение, защиту от повторной подачи напряжения и проверку отсутствия напряжения. Не оставлять демонтируемые кабели в земле без письменного согласования с заказчиком; техническую невозможность извлечения оформлять актом.

3.8. Восстановление территории

После предусмотренных проверок, геодезической съёмки и актов скрытых работ выполнить обратную засыпку с послойным уплотнением и надлежащей защитной засыпкой кабелей.

Восстановить асфальтобетонные покрытия, основания дорог и дорожек, бордюры, тротуары, газоны и другие повреждённые элементы благоустройства на участках прокладки новых и демонтажа старых линий.

Убрать строительный мусор, вывезти отходы и излишний грунт; не оставлять открытых траншей, просадок или опасных участков. Все расходы включаются в стоимость договора и выполняются за счет поставщика.

3.9. Исполнительная документация — по факту выполнения работ

Подрядчик обязан выполнить исполнительную геодезическую съёмку подземных кабельных линий до окончательной засыпки траншей.

По результатам съёмки подготовить исполнительную схему (исполнительный чертёж) фактически проложенных кабелей с указанием трасс, фактической длины каждой линии, глубины заложения, поворотов, привязки к постоянным ориентирам, точек подключения, пересечений, защитных труб и мест муфт.

Передать заказчику: исполнительные чертежи и геодезические материалы; акты скрытых работ; лабораторные протоколы; паспорта и документы о качестве материалов; документы о подключении и проверках; акты выполненных работ и иные обязательные документы.

3.10. Сроки, безопасность и гарантия

Подрядчик выполняет весь комплекс работ, включая поставку, испытания, демонтаж, благоустройство и документы, в срок, установленный договором; до начала работ представляет календарный график. Необоснованные приостановки и нарушение сроков не допускаются.

На территории действующего учреждения обеспечить ограждение траншей, предупреждающие знаки, недопущение детей и посторонних в опасные зоны, безопасные проходы, свободные пути эвакуации, исправность техники и квалификацию электротехнического персонала.

Повреждения инженерных коммуникаций или имущества по вине подрядчика устраняются за его счёт.

Гарантия на работы — не менее 12 месяцев с даты приёмки, если законом или договором не установлен больший срок. Недостатки, возникшие по вине подрядчика, устраняются за его счёт.

3.11. Дополнительная документация и испытания шкафов ЩРС

По каждому из двух новых шкафов ЩРС подрядчик обязан предоставить паспорт изделия, схему электрических соединений с указанием вводного и отходящих аппаратов, перечень установленных аппаратов и их номиналов, документы о качестве и соответствии, протоколы необходимых электротехнических измерений и испытаний, а также маркировку линий и аппаратов.

В состав проверки входят предусмотренные проектом и применимыми нормативами контроль правильности монтажа, непрерывности защитных цепей, сопротивления изоляции, соответствия параметров защитных аппаратов, проверки фазировки, функциональности рубильников и автоматических выключателей. При необходимости проводится тепловизионный контроль контактных соединений после подачи нагрузки.

Два новых шкафа ЩРС и их подключение должны быть отражены в окончательной однолинейной схеме электроснабжения соответствующих зданий и в комплекте исполнительной документации.

4. Требования к подрядчику

Использовать квалифицированный персонал, исправное оборудование и поверенные или калиброванные средства измерений в предусмотренных законодательством случаях. Иметь необходимые разрешения и лицензии для соответствующих видов работ.

Назначить ответственного представителя, обеспечить согласование изменений трассы, схемы подключения и материалов в установленном порядке; своевременно предъявлять скрытые работы заказчику.

Все необходимые расходы для получения  результата должны учитываться при формировании предложения.

Все сопутствующие товары, комплектующие и расходные материалы, необходимые для выполнения предусмотренных проектом и договором работ, приобретаются и поставляются подрядчиком за собственный счёт и включаются в общую стоимость договора независимо от того, перечислены ли они поимённо в настоящей спецификации.

5. Нормативные требования

Правила устройства электроустановок, утверждённые приказом Министра энергетики РК от 20.03.2015 №230, в применимой действующей редакции.

СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства» — в применимой части и при условии действия на дату выполнения работ.

ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» — применительно к выбранному кабелю.

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» — только в применимой части, в частности к соответствующим участкам внутри зданий; не как универсальное требование к кабелям непосредственно в грунте.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, приказ Министра энергетики РК от 30.03.2015 №246, в применимой действующей редакции.

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, приказ Министра энергетики РК от 19.03.2015 №222, в применимой действующей редакции.

Иные действующие нормативные правовые акты и нормативно-технические документы Республики Казахстан по электробезопасности, земляным, строительным, геодезическим и восстановительным работам.

Для комплектных низковольтных распределительных устройств и аппаратуры применяются соответствующие действующие стандарты серии ГОСТ IEC 61439 и иные применимые требования, с проверкой действующего статуса конкретных частей стандарта и их применимости к выбранному оборудованию на дату закупки.

6. Особые обязательные условия

Все товары и комплектующие — новые, не бывшие в употреблении.

Старые трассы неизвестны: подрядчик выявляет их и все опасные пересечения с коммуникациями.

Маршрут новых кабелей выбирается по результатам обследования и согласовывается с заказчиком.

Новые линии прокладываются и предварительно испытываются при сохранении питания действующих объектов.

Плановое отключение — только для безопасного переключения и обязательных проверок, на минимально необходимый согласованный период.

Старые линии извлекаются только после успешного ввода новых и безопасного отключения старых.

Лабораторные испытания, официальные протоколы и проект обязательны.

Исполнительная геодезическая съёмка проводится до окончательной засыпки, исполнительные чертежи передаются заказчику.

Демонтированные кабели заказчика передаются по акту; благоустройство восстанавливается полностью.

Все работы и документы выполняются в договорный срок; окончательная приёмка — после выполнения полного объёма.

Обязательна полная замена двух шкафов ЩРС с новыми корпусами, рубильниками, защитными аппаратами, шинами, клеммами и комплектующими, с подключением новых питающих кабелей и существующих отходящих линий зданий. Переключение должно быть организовано с минимальным согласованным отключением электроэнергии; испытания, схемы и передача демонтированного имущества обязательны.