### Техническая спецификация

На разработку и изготовление планов эвакуации при пожаре для здания                          КГУ «Школа-лицей №7 имени Н.Марабаева» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области  по адресу  город Актау,                           5- микрорайон, здание №43

1. Предмет закупки
Разработка, изготовление и установка планов эвакуации людей при пожаре для здания школы в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан № 55 от 21 февраля 2022 года (с учетом действующей редакции).

2. Требования к планам эвакуации

- План разрабатывается для каждого этажа здания.

- План должен состоять из:

  - графической части;

  - текстовой инструкции по действиям персонала и посетителей при пожаре.

- На плане должны быть отображены:

  - место расположения «Вы находитесь здесь»;

  - основные и запасные эвакуационные выходы;

  - направления движения к эвакуационным выходам;

  - лестничные клетки;

  - расположение пожарных кранов;

  - огнетушителей;

  - ручных пожарных извещателей;

  - телефонов экстренной связи (при наличии);

  - аптечек (при наличии);

  - электрощитовых (при необходимости);

  - условные обозначения согласно требованиям пожарной безопасности.

3. Требования к текстовой части
Текстовая часть должна содержать:

- порядок обнаружения пожара;

- порядок сообщения по телефонам 101 и 112;

- порядок оповещения людей;

- порядок эвакуации учащихся и работников;

- действия ответственных лиц до прибытия пожарных подразделений;

- порядок применения первичных средств пожаротушения.

4. Материал изготовления

- Основа — пластик ПВХ толщиной не менее 3 мм либо композитная панель.

- Изображение — полноцветная печать.

- Защитное ламинирование либо прозрачная защитная пленка.

- Размер — не менее А3 (297×420 мм), при необходимости А2.

- Материал должен обеспечивать долговременную эксплуатацию внутри помещений.

5. Требования к размещению
Планы эвакуации должны быть установлены:

- на каждом этаже здания;

- возле эвакуационных выходов;

- на расстоянии не более 20 метров по длине коридора между планами;

- в хорошо освещенных и доступных для обозрения местах.

6. Исходные данные
Исполнитель получает:

- поэтажные планы здания;

- сведения о расположении средств пожаротушения;

- сведения об эвакуационных выходах;

- информацию о назначении помещений.

7. Результат выполнения работ
Исполнитель предоставляет:

- разработанные электронные макеты (PDF и исходный формат);

- изготовленные планы эвакуации;

- установку планов в местах, согласованных с заказчиком.

Следует учитывать, что пункт 12 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом № 55, требует разрабатывать планы эвакуации по форме, приведенной в Приложении 2, и размещать их на каждом этаже здания у эвакуационных выходов с расстоянием между планами не более 20 метров по длине коридора.

Техникалық сипаттама

Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «Н.Марабаев атындағы №7 мектеп-лицейі»  КММ ғимараты үшін өрт кезіндегі эвакуациялау жоспарларын әзірлеуге және дайындауға. Мекенжайы: Ақтау қаласы,           5-шағынаудан, 43-ғимарат.

1. Сатып алу нысанасы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының қолданыстағы редакциясын ескере отырып, мектеп ғимараты үшін өрт кезінде адамдарды эвакуациялау жоспарларын әзірлеу, дайындау және орнату.

2. Эвакуациялау жоспарларына қойылатын талаптар

- Ғимараттың әрбір қабаты үшін жеке жоспар әзірленуі тиіс.

- Жоспар мынадай бөліктерден тұруы тиіс:

- графикалық бөлік;

- өрт кезіндегі персонал мен келушілердің іс-қимылдары жөніндегі мәтіндік нұсқаулық.

- Жоспарда төмендегілер көрсетілуі тиіс:

- «Сіз осы жердесіз» деген белгімен көрсетілген орналасқан жер;

- негізгі және қосалқы эвакуациялық шығу жолдары;

- эвакуациялық шығу жолдарына қарай қозғалыс бағыттары;

- баспалдақ торлары;

- өрт крандарының орналасуы;

- өрт сөндіргіштердің орналасуы;

- қолмен іске қосылатын өрт хабарлағыштарының орналасуы;

- шұғыл байланыс телефондарының орналасуы (бар болған жағдайда);

- алғашқы көмек қобдишаларының орналасуы (бар болған жағдайда);

- электр қалқандары орналасқан бөлмелер (қажет болған жағдайда);

- өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес шартты белгілер.

3. Мәтіндік бөлікке қойылатын талаптар

Мәтіндік бөлікте мыналар қамтылуы тиіс:

- өртті анықтау тәртібі;

- 101 және 112 телефон нөмірлері арқылы хабарлау тәртібі;

- адамдарға өрт туралы хабарлау тәртібі;

- оқушылар мен қызметкерлерді эвакуациялау тәртібі;

- өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін жауапты тұлғалардың іс-қимылдары;

- өрт сөндірудің бастапқы құралдарын қолдану тәртібі.

4. Дайындау материалдарына қойылатын талаптар

- Негізі — қалыңдығы кемінде 3 мм ПВХ пластик немесе композиттік панель.

- Бейнелеу тәсілі — толық түсті басып шығару.

- Қорғаныш ламинациясы немесе мөлдір қорғаныш үлдірі.

- Өлшемі — кемінде А3 (297 × 420 мм), қажет болған жағдайда А2.

- Материал үй-жайлардың ішінде ұзақ уақыт пайдалануға жарамды болуы тиіс.

5. Орналастыруға қойылатын талаптар

Эвакуациялау жоспарлары мына орындарға орнатылуы тиіс:

- ғимараттың әрбір қабатында;

- эвакуациялық шығу жолдарының жанында;

- дәліздің ұзындығы бойынша жоспарлардың арасындағы қашықтық 20 метрден аспайтындай етіп;

- жақсы жарықтандырылған және анық көрінетін, қолжетімді орындарда.

6. Бастапқы деректер

Орындаушыға тапсырыс беруші мынадай бастапқы деректерді ұсынады:

- ғимараттың қабаттық жоспарлары;

- өрт сөндіру құралдарының орналасуы туралы мәліметтер;

- эвакуациялық шығу жолдары туралы мәліметтер;

- үй-жайлардың мақсаты туралы ақпарат.

7. Жұмыстарды орындау нәтижелері

Орындаушы тапсырыс берушіге мыналарды ұсынады:

- әзірленген электрондық макеттерді (PDF форматында және бастапқы форматта);

- дайындалған эвакуациялау жоспарларын;

- тапсырыс берушімен келісілген орындарға эвакуациялау жоспарларын орнатуды.

Ескерту: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 12-тармағына сәйкес эвакуациялау жоспарлары 2-қосымшада келтірілген нысан бойынша әзірленіп, ғимараттың әрбір қабатында эвакуациялық шығу жолдарының жанында орналастырылуы тиіс. Бұл ретте дәліздің ұзындығы бойынша жоспарлардың арасындағы қашықтық 20 метрден аспауы қажет.