Техническая спецификация
на установку автомобильной охранно-телематической системы

StarLine SL E96 v2 BT ECO 2CAN-4LIN

Автомобиль

Hyundai Grand Starex, 2018 года выпуска, дизельный двигатель 2,5 л.

Модель оборудования

StarLine SL E96 v2 BT ECO 2CAN-4LIN — охранно-телематический комплекс с поддержкой GSM, Bluetooth и GPS/ГЛОНАСС. В комплект должны входить основной блок, основной брелок управления с ЖК-дисплеем и обратной связью, не менее 2 беспроводных меток Bluetooth, датчики охраны, сирена и необходимые комплектующие для установки.

Основные характеристики системы

- дистанционное управление автомобилем со смартфона и основного брелока;

- основной брелок управления с ЖК-дисплеем и обратной связью;

- наличие не менее 2 беспроводных меток Bluetooth для идентификации владельца;

- GSM-связь и уведомления о состоянии автомобиля;

- управление системой через мобильное приложение для смартфона;

- GPS/ГЛОНАСС-навигация и определение местоположения автомобиля;

- контроль дверей, капота, багажника, удара, наклона и движения;

- возможность дистанционного запуска дизельного двигателя с учетом предварительного прогрева свечей накаливания и технической совместимости системы с автомобилем;

- контроль напряжения аккумуляторной батареи и температуры;

- управление и авторизация владельца посредством Bluetooth;

- получение уведомлений о срабатывании охранной системы на мобильное устройство.

Требования к установке

- подключение к цифровым шинам автомобиля CAN/LIN при наличии технической возможности;

- основной блок устанавливается скрыто в салоне автомобиля;

- GPS/ГЛОНАСС-модуль размещается в месте, обеспечивающем устойчивый прием сигнала;

- GSM-антенна устанавливается в соответствии с требованиями производителя;

- монтаж выполняется с сохранением штатной проводки автомобиля и обеспечением надежной защиты соединений;

- производится установка и настройка основного брелока, беспроводных меток, мобильного приложения, GSM и GPS/ГЛОНАСС;

- для дизельного двигателя выполняется настройка алгоритма дистанционного запуска с учетом работы свечей накаливания;

- Исполнитель обеспечивает поставку, монтаж, подключение и пусконаладку автомобильной сигнализации;

- все необходимые материалы, комплектующие и оборудование для установки предоставляются и оплачиваются за счет Исполнителя.

Результат установки

После установки Заказчик получает полностью работоспособную охранно-телематическую систему с управлением посредством брелока с ЖК-дисплеем, беспроводных меток и мобильного приложения, с функциями GSM-связи, GPS/ГЛОНАСС-мониторинга, дистанционного контроля и запуска дизельного двигателя при технической совместимости.

Место выполнения

Город Астана.

Гарантия

На автомобильную охранно-телематическую систему — не менее 12 месяцев со дня установки.

На выполненные монтажные работы — не менее 12 месяцев со дня сдачи автомобиля Заказчику.

Техникалық сипаттама

StarLine SL E96 v2 BT ECO 2CAN-4LIN автомобиль күзет-телематикалық жүйесін орнатуға арналған техникалық сипаттама

Көлік

Hyundai Grand Starex, 2018, дизельді қозғалтқыш 2,5 л.

Жабдық моделі

StarLine SL E96 v2 BT ECO 2CAN-4LIN, Bluetooth және GPS/GLONASS қолдайтын күзет-телематикалық кешен. Жинаққа негізгі блок, СКД және кері байланысы бар негізгі басқару салпыншағы, кемінде 2 сымсыз Bluetooth белгісі, қауіпсіздік датчиктері, сирена және орнату үшін қажетті компоненттер кіруі керек.

Жүйенің негізгі сипаттамалары

- смартфоннан және негізгі салпыншақтан автокөлікті қашықтан басқару;

- LCD және кері байланысы бар негізгі басқару кілті;

- иесін анықтау үшін кемінде 2 сымсыз Bluetooth тегінің болуы;

- GSM байланысы және көлік жағдайы туралы хабарламалар;

- мобильді смартфон қосымшасы арқылы жүйені басқару;

- GPS/ГЛОНАСС-навигация және көліктің орналасқан жерін анықтау;

- есіктерді, сорғышты, магистральды, соққыны, еңкейтуді және қозғалысты бақылау;

- шамдарды алдын ала қыздыруды және жүйенің автомобильмен техникалық үйлесімділігін ескере отырып дизельді қозғалтқышты қашықтан іске қосу мүмкіндігі;

- батареяның кернеуі мен температурасын бақылау;

- Bluetooth арқылы иесін басқару және авторизациялау;

- ұялы құрылғыға күзет жүйесінің іске қосылуы туралы хабарлама алу.

Орнату талаптары

- техникалық мүмкіндік болған жағдайда CAN/LIN автокөлігінің сандық шиналарына қосылу;

- негізгі блок автомобиль салонында жасырын орнатылады;

- GPS/ГЛОНАСС модулі тұрақты сигнал қабылдауды қамтамасыз ететін жерге орналастырылған;

- GSM антеннасы өндірушінің талаптарына сәйкес орнатылады;

- орнату автомобильдің штаттық сымдарын сақтай отырып және қосылыстардың сенімді қорғалуын қамтамасыз ете отырып жүзеге асырылады;

- негізгі кілтті, сымсыз белгілерді, мобильді қосымшаны, GSM және GPS/GLONASS орнату және конфигурациялау;

- дизельді қозғалтқыш үшін қыздыру шамдарының жұмысын ескере отырып қашықтықтан іске қосу алгоритмі орнатылады;

- Орындаушы автомобиль дабылын жеткізуді, орнатуды, қосуды және іске қосуды қамтамасыз етеді;

- орнату үшін барлық қажетті материалдар, компоненттер мен жабдықтар Орындаушының есебінен беріледі және төленеді.

Орнату нәтижесі

Орнатқаннан кейін Тапсырыс беруші GSM байланысы, GPS/ГЛОНАСС мониторингі, қашықтықтан басқару және техникалық үйлесімділік кезінде дизельді қозғалтқышты іске қосу функциялары бар СКД, сымсыз Тегтер және мобильді қосымша арқылы басқарылатын толық жұмыс істейтін күзет-телематикалық жүйені алады.

Орындалу орны

Астана Қаласы.

Кепілдік

Автомобиль күзет-телематикалық жүйесіне — орнатылған күннен бастап кемінде 12 ай.

Орындалған монтаждау жұмыстарына-автокөлікті Тапсырыс берушіге тапсырған күннен бастап кемінде 12 ай.